|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «Специальное машиностроение»

Кафедра: СМ11 «Подводные аппараты и роботы»

Лабораторная работа №1

по курсу «Динамика движения подводных аппаратов»

по теме «Симметричный профиль крыла в дозвуковом несжимаемом потоке»

Выполнили: Бочкарев М. Ионин Д. Петров И.

Группа: СМ11-61Б

Проверил: Голубев А. Г.

Москва, 2023 г.

Цель работы – найти распределение давления по профилю крыла, обтекаемого малоскоростным дозвуковым потоком; вычислить коэффициенты подъемной силы, лобового сопротивления, момента тангажа, качества и другие аэродинамические характеристики профиля при различных углах атаки; построить векторную диаграмму исследуемого профиля и графики аэродинамических характеристик.

Краткая теоретическая часть

Профилем крыла называют местное сечение крыла плоскостью, параллельной базовой плоскости ЛА (плоскость XOY связанной системы координат).

Отрезок прямой, соединяющий наиболее удаленные точки контура профиля, называют хордой профиля и обозначают b. При описании формы профиля обычно применяют прямоугольную систему координат OXY с началом в передней точке хорды. Ось OX направляют по хорде от передней точки к задней, а ось OY – вверх.

Рассмотрим картины обтекания дозвукового профиля с заостренной задней кромкой.

Нижняя часть профиля, на которую при положительном значении угла атаки α как бы «наталкивается» внешний поток, называется наветренной. Верхняя часть, которую поток огибает, называется подветренной. При отрицательном угле атаки наветренная и подветренная стороны меняются местами.

В зависимости от параметров набегающего потока, формы и состояния поверхности профиля пограничный слой на нем может быть полностью ламинарным, переходным или полностью турбулентным.

При небольшом угле атаки малоскоростным невязким воздушным потоком для описания движения будем использовать уравнение Бернулли и уравнение неразрывности в форме уравнения расхода для одномерного установившегося течения. Интеграл Бернулли для несжимаемой среды:

p∞+ρ∝V∝22=p0∞=const

где p∞, ρ∝, V∝ и p0∞ - соответственно, статическое давление, плотность, скорость и давление торможения невозмущенного набегающего потока; ρ∝V∝22=q∞- скоростной напор набегающего потока.

Вблизи передней кромки профиля набегающий поток разделяется на два. Точка A – критическая точка или точка полного торможения.

V=0, p∞=p0∞

Распределение давления характеризуется с помощью коэффициента давления, который в точке полного торможения имеет наибольшее положительное значение и равен единице.

Задняя кромка является местом схода потока. Точка B, как и точка A, - критическая. В ней сходятся три линии тока, поэтому скорость здесь должна равняться нулю.

При движении от A к B сначала скорости потока растут, давление и коэффициент давления уменьшаются, а затем наоборот. При положительном угле атаки верхняя струйка имеет большее сужение, чем нижняя, поэтому на верхней поверхности возникает большее разряжение, что приводит к возникновению подъемной силы.

При обтекании вязким потоком струйки воздуха около хвостика расширяются меньше и на профиль действуют давления, меньшие давления торможения, что может привести к возникновению сопротивления давления. С увеличением угла атаки это сопротивление возрастает.

Коэффициенты аэродинамических сил и моментов:

cx=cxp+cxf

cy=cyp+cyf

mx=mzp+mzf

где cxp, cyp и mzp – коэффициенты продольной, нормальной силы и коэффициент момента тангажа, обусловленные перераспределением давления по поверхности ЛА; cxf, cyf и mzf – соответствующие коэффициенты сил и момента, обусловленные трением воздуха о поверхность ЛА.

Составляющие нормальной силы и момента тангажа от трения имеют для дозвукового профиля очень небольшие значения и, поэтому, их можно принять равными нулю.

Схема проведения эксперимента

Крыло устанавливается в рабочей части малоскоростной дозвуковой аэродинамической трубы: 1 – сопло аэродинамической трубы; 2 – аэродинамический стол; 3 – стойка; 4 – механизм изменения углов атаки; 5 – механизм изменения углов скольжения; 6 - дренажные отверстия; 7 – модель крыла; 8 – дренажные трубки; 9 – диффузор; 10 – батарейный микроманометр; 11 – трубка Пито.

Воздействие воздушного потока на обтекаемую им модель приводит к возникновению на профиле распределения давлений.

Расположение расчетных точек на верхней и нижней сторонах профиля не совпадает, то формулы численного интегрирования принимают вид:

Произведем расчеты в Excel.

Для определения cxf  - составляющей коэффициента продольной силы, обусловленной трением, воспользуемся формулой:

cxf=2*cxfплηc

где  2*cxfпл – удвоенный коэффициент сопротивления от трения плоской пластинки с размерами (b*dz) и таким же, как у профиля, положением точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный; ηc – поправочный коэффициент.

2*cxfпл=2.58Re∞

Re∞=V∞bν∞=20мс*0.2 м*10615.06*м2с≈2.7*105

xt=5*1052.7*105≈1.9

Тогда
2*cxfпл=2.582.7*105=0.005

ηc=1

cxf=0.005*1=0.005

cx=cxp+cxf=-0.0154+0.005=-0.0104

Зная аэродинамические коэффициенты в связанной системе координат, можно определить соответствующие их значения в поточной системе координат:

cya=cycosα-cxsinα=0.1743cos4°-(-0.0104)sin4°=0,1746

cxa=cysinα+cxcosα=0.1743sin4°+(-0.0104)cos4°=0,0018

Коэффициент центра давления подсчитывается по формуле:

cд=xц.  д.b=-mzcy=0.03800.1743=0.218

Коэффициент качества (аэродинамическое качество) – по формуле

K=YaXa=cyacxa=0,17460,0018=97

| Характеристика/Угол | 0° | 4° | 8° | 16° | 20° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сx |  | -0,0104 | -0,34213 |  | -0,36667 |
| Сy |  | 0.1743 | 0,05467 |  | -0,04030 |
| Сxa | 0,008 | 0,0018 | -0,07897 |  | -0,12125 |
| Сya | 0 | 0,1746 | 0,02356 |  | 0,01744 |
| mz |  | -0,0380 | -0,10253014 |  | -0,13868706 |
| K | 0 | 97 | 5,3420 |  | -0,144 |
| Сд | 0,23 | 0.218 | 0,2570 |  | -3,442 |