|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «Специальное машиностроение»

Кафедра: «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов»

Лабораторная работа № 2

по теме «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОГРАНИЧНОГО

СЛОЯ НА ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЕ»

Выполнили: Артемова Елизваета, Жекало Виктория, Ионин Даниил

Группа:      СМ11-61Б

Проверил: Голубев А.Г.

Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Введение	3

Цель и задачи работы:	3

1.	Краткая теоретическая часть:	4

1.1.	Уравнения пограничного слоя	4

1.2.	Интегральное соотношение пограничного слоя	5

1.3.	Условные толщины пограничного слоя	7

1.4.	Приближенные методы расчета пограничного слоя	8

2.	Схема экспериментальной установки	10

3.	Схема проведения эксперимента	11

Таблица экспериментальных данных для всех сечений	12

Таблица с результатами расчетов толщин и коэфф. трения	13

Графики	14

Введение

Цель и задачи работы:

Экспериментально определить профиль скорости и толщину пограничного слоя на плоской пластине, обтекаемой дозвуковым потоком, рассчитать толщины вытеснения и потери импульса, а также коэффициенты трения на поверхности пластины; провести сравнительный анализ экспериментальных данных с результатами теоретических расчетов.

- Краткая теоретическая часть:

Реальное течение газа отличается от идеального наличием вязкостных сил, зависящих от кинематических условий и состояния среды. Вся область течения рассматривается как совокупность некоторого пограничного слоя и внешнего потока (рис. 1).

Рис. 1. Схема пограничного слоя

I - пограничный слой; II - внешнее течение;

III - граница пограничного слоя;  IV - обтекаемая поверхность

В данной лабораторной работе нам интересен только пограничный слой – зона течения вблизи поверхности тела, которая характеризуется высокой степенью неоднородности параметров потока (в частности, скорости), а следовательно, значительной интенсивностью вязкостных сил. В пределах этой зоны инерционные и вязкостные силы должны рассматриваться как величины одного порядка.

  - Уравнения пограничного слоя

В плоском течении несжимаемой жидкости система уравнений движения и неразрывности принимает вид:

После проведения некоторых математических операций, данная система принимает вид:

Связав давление p со скоростью Vδ можно сделать замкнутою систему уравнений:

Которая чаще всего применяется при наличие следующих пограничных условий:

  - Интегральное соотношение пограничного слоя

Выделим в пограничном слое бесконечно малый элемент слоя ABCD (рис.2).

Рис. 2 Контрольный объём пограничного слоя

Вспоминая формулы классической механики и выражая импульсы сил для граней этого элемента можно получить уравнение интегрального соотношения импульсов в дифференциальном виде:

- В идеализированной системе (p = const) данное уравнение принимает вид:

  - Условные толщины пограничного слоя

После несложных математических преобразований, из уравнения (5) можно выразить толщину вытеснения  и толщину потери импульса :

Для несжимаемого газа:

Для несжимаемого газа:

  - Приближенные методы расчета пограничного слоя

В ламинарном пограничном слое dpdx=0, dVδdx=0, принимая что при течении вдоль плоской пластины профиль скорости и давление не зависят от координаты x, выражение (5) принимает вид:

Считая весь поток турбулентным, получаем следующие зависимости:

Где L – характерный линейный размер.

В турбулентном пограничном слое VxV_δ=yδ1k, k=7, данное выражение упрощается до:

В смешанном пограничном слое можно считать что переход из ламинарного участка в турбулентный происходит мгновенно:

Рис. 3. Схема перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный:

- ламинарный пограничный слой;

- фиктивный участок турбулентного пограничного слоя;

- турбулентный пограничный слой за точкой перехода

- Схема экспериментальной установки

Рис 4. Экспериментальная установка с моделью и измерительным оборудованием

1– сопло аэродинамической трубы;

2– диффузор аэродинамической трубы;

3– модель плоской пластины с боковыми шайбами;

4– координатник для точного позиционирования измерительных насадков;

5– трубка Пито, установленная на координатнике;

6 – чашечный микроманометр.

- Схема проведения эксперимента

Рис. 5. Схема эксперимента

Распределение скорости по толщине пограничного слоя  при фиксированном  может быть найдено по измеренному в нем полному давлению . С этой целью воспользуемся уравнением Бернулли для элементарной струйки несжимаемой среды, из которого скорость   находится, как:

На основании экспериментальных зависимостей  можно определить толщину пограничного слоя , условные толщины вытеснения и потери импульса  . При этом толщина δ находится по эпюре скоростей

, на которой отыскивается координата y = δ, соответствующей значению .  Условные толщины  определяются по известным формулам путем численного интегрирования:

Таблица экспериментальных данных для всех сечений

| x=100 |  |  |  | x=200 |  |  |  | x=350 |  |  |  | x=500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | y, мм | dh, мм | V, м/с | № | y, мм | dh, мм | V, м/с | № | y, мм | dh, мм | V, м/с | № | y, мм | dh, мм | V, м/с |
| 1 | 0,5 | 58 | 13,63 | 1 | 0,5 | 52 | 12,9 | 1 | 0,5 | 46 | 12,14 | 1 | 0,5 | 46 | 12,14 |
| 2 | 1 | 63 | 14,2 | 2 | 1 | 63 | 14,2 | 2 | 1 | 56 | 13,4 | 2 | 1 | 54 | 13,14 |
| 3 | 2 | 81 | 16,1 | 3 | 2 | 77 | 15,7 | 3 | 2 | 69 | 14,9 | 3 | 2 | 66 | 14,53 |
| 4 | 3 | 90 | 17 | 4 | 3 | 88 | 16,8 | 4 | 3 | 80 | 16 | 4 | 3 | 74 | 15,4 |
| 5 | 5 | 112 | 18,9 | 5 | 5 | 106 | 18,4 | 5 | 5 | 96 | 17,5 | 5 | 5 | 87 | 16,7 |
| 6 | 7 | 122 | 19,8 | 6 | 7 | 118 | 19,4 | 6 | 7 | 108 | 18,6 | 6 | 7 | 100 | 17,9 |
| 7 | 9 | 126 | 20,1 | 7 | 9 | 123 | 19,8 | 7 | 9 | 119 | 19,4 | 7 | 9 | 114 | 19,1 |
| 8 | 11 | 127 | 20,76 | 8 | 11 | 128 | 20,2 | 8 | 11 | 126 | 20,1 | 8 | 11 | 123 | 19,84 |
| 9 | 13 |  |  | 9 | 13 | 129 | 20,3 | 9 | 13 | 129 | 20,3 | 9 | 13 | 127 | 20,16 |
| 10 | 15 |  |  | 10 | 15 |  |  | 10 | 15 | 131 | 20,5 | 10 | 15 | 132 | 20,55 |
| 11 | 17 |  |  | 11 | 17 |  |  | 11 | 17 |  |  | 11 | 17 | 133 | 20,63 |
| 12 | 19 |  |  | 12 | 19 |  |  | 12 | 19 |  |  | 12 | 19 |  |  |
| 13 | 21 |  |  | 13 | 21 |  |  | 13 | 21 |  |  | 13 | 21 |  |  |

Vj=4km⋅dhj,  k=0.2

Vd100=19.8;  Vd200=20,2; Vd350=20,3; Vd500=20,55

Таблица с результатами расчетов толщин и коэфф. трения

| x | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| δ* | 0 | 1,33431 | 1,704935 | 2,675182 | 4,152384 |
| δ** | 0 | 1,049841 | 1,345376 | 2,089107 | 3,294221 |
| δл | 0 | 1,358671 | 1,943099 | 2,557909 | 3,047638 |
| δт | 0 | 3,587899 | 6,274954 | 9,799172 | 13,01853 |
| Cfxл | 0 | 0,001892 | 0,001353 | 0,001017 | 0,000849 |
| CfxT | 0 | 0,005605 | 0,004901 | 0,004374 | 0,004067 |
| Cfл | 0 | 0,091482 |  |  |  |
| CfT | 0 | 0,005207 |  |  |  |

Графики

- Cравнение теоретических и экспериментальных толщин пограничного слоя в различных сечениях

Рис. 6 - Зависимость толщины пограничного слоя вдоль пластины

сравнение профилей скорости в различных сечениях

- сравнение профилей скорости в различных сечениях

Рисунок 7. Сравнение профилей скорости в пограничном слое для различных

экспериментальных сечений

- сравнение безразмерных профилей скорости в сечениях плюс теоретические профили скорости для ЛПС и ТПС на плоской пластине

Рисунок 8. Сравнение безразмерных профилей скорости

- графики толщины, толщины вытеснения и потери импульса экспериментального пограничного слоя

Рисунок 9. Результаты вычисления различных параметров

экспериментального пограничного слоя