|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «РЛ»

Кафедра: «РЛ5»

Расчетно-проектное задание

Исполнительный привод

Выполнил: Ионин Д.A.

Группа:      СМ11-61Б

Вариант 1.1

Руководитель: Иванов С.Е.

Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Условие курсового проекта	4

1.	Выбор прототипа	5

1.1 Анализ технического задания	5

1.2 Анализ прототипов	6

1.2.1 Анализ первого прототипа	6

1.2.2. Анализ второго прототипа	7

1.2.3. Анализ третьего прототипа	8

2.	Выбор двигателя	9

Вывод: выбранный двигатель ДПР-72-Ф1-03 подходит по мощности.	10

Вывод: выбранный двигатель ДПР-72-Ф1-03 подходит по моментам.	11

3.	Кинематический расчет	12

3.1 Расчет передаточного отношения привода	12

3.2 Определение чисел зубьев зубчатых колес	13

4.	Силовой расчет	15

4.1 Расчет общего момента нагрузки:	16

5.	Расчет зубчатых колес на прочность	17

5.1 Выбор материала	17

5.2 Расчёт допустимых напряжений	18

5.3. Расчет передач на изгибную прочность	19

6.	Геометрический расчет	21

6.1 Расчет делительного диаметра	22

7.	Проектный расчет вала	25

8.	Выбор подшипников	26

9.	Расчет предохранительной муфты	27

9.1 Расчет диаметра колеса муфты	27

9.2 Расчет фрикционного материала муфты	28

9.3 Расчет пружины	28

Список литературы	31

Условие курсового проекта

ЗАДАНИЕ № I

Тема проекта: исполнительный привод

Техническое задание: разработать конструкцию исполнительного привода по предложенной схеме в соответствии с данным вариантом.

Основные исходные данные:

| № варианта | I |
| --- | --- |
| Параметры |  |
| Момент на выходном валу Мс, Нмм | 300 |
| Скорость вращения выходного вала ω, рад/c | 1.5 |
| Момент инерции нагрузки Jн, кг·м2 | 0.1 |
| Ускорение вращения выходного вала ε, с-2 | 5 |
| Погрешность редукторa на выходном валу ∆φ, угл. мин. | 25 |
| Критерий проектирования | Min погрешности |
| Тип предохранительной муфты | Фрикционная |
| Тип корпуса | По согласованию с преподавателем |
| Тип двигателя. | Выбирается самостоятельно |
| Характер производства | Единичный |
| Срок службы (не менее) | 500 ч |
| Вывод выходного элемента | По указанию преподавателя (со стороны двигателя или противоположной), |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя (со шпонкой и резьбой, под штифт или др.). |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4.1 |
| Степень защиты | Выбирается самостоятельно |
| Безлюфтовое колесо | Наличие обосновывается расчетом |

- Выбор прототипа

1.1 Анализ технического задания

Согласно техническому заданию, условие эксплуатации прибора – УХЛ4.1. Это значит, что по ГОСТ 15150-69, изделие предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом. Для изделий исполнения УХЛ4.1 рабочий диапазон температуры +10...+25 °С, средняя рабочая температура – 20 °С, предельные значения температуры – +1…+40 °С, предельная относительная влажность – 80% при 25 °С. Срок службы ЭМП назначим 500 часов

По указанию руководителя, выбрал двигатель ДПР.

1.2 Анализ прототипов

1.2.1 Анализ первого прототипа

Данный прототип предназначен для дорогого двигателя, имеющего сложное крепление к корпусу. В качестве опор использован подшипники скольжения. Выходной вал имеет шпоночное соединение,

Рисунок 1.2.1 Прототип рядового исполнения с плохим двигателем

1.2.2. Анализ второго прототипа

Второй прототип имеет много недостатков, но в нем хорошие опоры. Установка валов не учитывает принцип минимизации погрешности, накладывая дополнительные связи на конструкцию. Модуль передачи выходного вала маленький. На выходном валу сложное крепление в 2 подшипника в одну пластину. Все подшипники в конструкции разные.

Рисунок 1.2.2 Прототип плохого исполнения с опорами

1.2.3. Анализ третьего прототипа

Данная модель построена на одной плате, что негативно влияет на точность и сложность конструкции. В данном прототипе выбран хороший двигатель, интересная конструкция зубчатых колес.

Рисунок 1.2.3 Прототип одноплитного исполнения

- Выбор двигателя

Цель расчета: выбор двигателя для ЭМП

2.1 Выбор двигателя по мощности

Расчетная мощность нагрузки:

Pн=Mн+Jнεн⋅ωн

ωн=1.5радс

Pн=0.3+0.1⋅5⋅1.5= 1.2 Вт

Поскольку выбран цилиндрический зубчатый редуктор открытого

типа, выберем η0 = 80%

Согласно ТЗ, условия эксплуатации УХЛ 4.1 не являются суровыми, поэтому, ξ должен соответствовать рекомендованному диапазону 1.5 .. . 2,

Для частых пусков выберем ξ = 1.7

Расчетная мощность нагрузки:

Pp=ξ⋅Pнηo=1.7⋅1.20.8=2.55  Вт

Учитывая разброс температур, характер работы, мощность, срок службы выберем ДПР-52-Ф1-04 [1]

Табл. 2. Паспортные данные двигателя ДПР-52-Ф1-04

| Номинальная мощность | Pном | 2.6 Вт |
| --- | --- | --- |
| Номинальные момент | Mном | 9.8 Нּмм |
| Пусковой момент | Mпуск | 54 Нּмм |
| Частота вращения выходного вала | nдв | 2500 об/мин |
| Момент инерции ротора | Jр | 1.7 ⋅ 10−6кгּм2 |
| Напряжение питания | U | 27 В |
| Срок службы (не менее) | Т | 4000 ч |
| Масса |  | 0.26 кг |

Вывод: выбранный двигатель ДПР-52-Ф1-04 подходит по мощности.

2.2 Предварительная проверка выбора двигателя по моментам

По указанию руководителя, работу привода нужно рассматривать, как на работе при частых пусках.

Для этого режима двигатель должен удовлетворять условию:

M ном≥Mс. пр.+Mдпр

где Mном — номинальный момент на валу двигателя;

Mс. пр. — статический приведённый момент;

Mд.  пр. — динамический приведённый момент.

Общее передаточное отношение:

i0 =25001.5= 1666

Mс. пр.=M cio⋅η0=0.31666⋅0.8=0.00023 Н⋅М

Mд.пр. = εн · iо ·1 + Kм⋅Jp+Jнi02 	(1.7)

где εн — угловое ускорение вращения на выходном звене;

iо — общее передаточное отношение;

Kм — коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого механизма, примем рекомендованное значение 0.75;

Jр  — момент инерции ротора двигателя (из паспортных данных);

JН — момент инерции нагрузки.

Mд.пр. =5 ·  1666 ·1 + 0.75⋅1.7⋅10-6+0.116662=0.025 Н⋅М

0.0098 НМ≥0.00023 НМ +0.025 НМ

Вывод: выбранный двигатель ДПР-52-Ф1-04 подходит по моментам.

- Кинематический расчет

Цель расчета: разработка кинематической схемы привода, разбиение передаточного отношения, определения числа зубьев зубчатых колес.

3.1 Расчет передаточного отношения привода

Общее передаточное отношение колес:

i0=nдвnн=25001.5= 1666

Согласно условию ТЗ проектирование будет осуществляться по

минимизации погрешности. При расчёте по критерию минимизации

погрешности колёс число ступеней будет вычисляться по формуле:

n =lgi0lgimaх  округляется в большую сторону#3.1.1

где n — число ступеней;

i0 — общее передаточное отношение цепи.

imaх = 7,5. .10 выберем 8, с этим значением получаются значения близкие к рекомендованному ряду;

Полученное число ступеней:

n=lg1666 lg8=3.56 ≈4

Для числа ступеней 3, передаточное отношение для ступеней

определяется выражением:

i12≤i34≤i56≤i78#3.1.2 Выберем передаточные отношения из табличных:

Таблица 3. Передаточные отношения

| i12 | i34 | i56 | i78 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 | 8 | 8 |

3.2 Определение чисел зубьев зубчатых колес

Пусть число зубьев 1 шестерни z1=25 (Выбирается из рекомендованного диапазона [17… 30]

Число зубьев колеса рассчитывается по формуле:

zк = zш · ij#3.2.1

где zк — число зубьев колеса;

zш — число зубьев шестерни;

ij  —передаточное отношение одной ступени.

Учитывая рекомендованный ряд, назначаем количества зубьев колес и

шестерен:

Таблица 4. Числа зубьев колес редуктора

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № элементарной передачи | I |  | II |  | III |  | IV |  |
| Число зубьев | 25 | 100 | 25 | 150 | 25 | 200 | 25 | 200 |

Тогда действительное значение передаточного отношения будет отличаться от расчётного на:

| Δi=¦iд-iо¦iо, | (3.2.2) |
| --- | --- |

где Δi — отличие действительного передаточного отношения от расчётного;

iд — действительное передаточное отношение;

iо — общее передаточное отношение цепи.

Действительное передаточное отношение рассчитывается по формуле:

iд = i12·i34·i56·i78=10025⋅15025⋅20025⋅20025=1536

Это значение отличается от расчетного на

Δi=1666-15361536=8.4%

Такое отклонение не превышает допустимую [<10%]. В таком случае можно считать выбранные значения чисел зубьев колеса и шестерни подходящими.

Кинематическая схема приведена на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1. Кинематическая схема

- Силовой расчет

Цель расчёта: определение возникающих в каждой передаче моментов.

Моменты рассчитываются по формуле:

Mведущ=Mведомij·ηj·ηподш

где Mведущ — момент на ведущем звене;

Mведом — момент на ведомом звене;

ij — передаточное отношение ступени;

ηj — КПД передачи;

ηподш  — КПД подшипников.[1]

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле:

МΣ=Мн+Мд=Мн+ Jн·εн

где Мн – момент нагрузки;

Мд – динамический момент нагрузки;

Jн  – момент инерции нагрузки;

εн –угловое ускорение вращения выходного вала. [1]

Примем КПД подшипника равным 0.99, а КПД передачи 0.98, эти значения взяты с запасом, и близки к идеальным. После уточнения характеристик привода, они получатся ниже.

4.1 Расчет общего момента нагрузки:

МΣ=0.3+ 0.1·5=0.8 НМ=800Нмм

Расчет моментов в каждой передачи:

МVΣ=МΣηподш=0.80.99=0.81 НМ=810 Нмм

МIVΣ=МIVΣi78⋅ηj⋅ ηподш=0.818⋅0.98⋅0.99=0.108 НМ=108 Нмм

МIIIΣ=МIVΣi56⋅ηj⋅ ηподш=0.1088⋅0.98⋅0.99=0.014 НМ=14 Нмм

МIIΣ=МIIIΣi34⋅ηj⋅ ηподш=0.0146⋅0.98⋅0.99=0.0024 НМ=2.4 Нмм

МIΣ=МIIΣi12⋅ηj⋅ ηподш=0.00244⋅0.98⋅0.99=0.0006 НМ=0.6 Нмм

За неимением большинства необходимых данных (Например, о диаметрах валов), влиянием муфты на систему пренебрегаю. Оно будет рассчитано в проверочном расчете.

- Расчет зубчатых колес на прочность

Цель расчёта: определение модуля зацепления зубчатых колёс, обеспечивающего работоспособность в течение заданного срока службы.

5.1 Выбор материала

Для цилиндрической передачи открытого типа с небольшими окружными скоростями в качестве материала для шестерен будет использоваться углеродистая сталь 45ХН, а в качестве материала для колёс — сталь 40Х (см. таблица 6) в соответствии с рекомендациями.

[HBшестерни = HBзк + 10. .15].

Зубья шестерен будут выполнены из материалов с более высокой твёрдостью рабочих поверхностей по сравнению с колёсами для повышения долговечности зубчатой передачи.

Таблица 6. Характеристики используемых материалов

|  | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Материал | Сталь 45Х | Сталь 35Х |
| Модуль упругости E, МПа | 2.1·10-5 |  |
| Коэффициент линейного расширения α·10-6, 1/°C | 12 |  |
| Плотность ρ, г/см3 | 7,8 |  |
| Твёрдость | 𝐻𝐵1 = 217 | 𝐻𝐵1 = 197 |
| Термообработка | Закалка 860 C, масло, Отпуск 500 C, вода, |  |
| Предел прочности σв, МПа | 1030 | 910 |
| Предел текучести σт, МПа | 835 | 735 |

5.2 Расчёт допустимых напряжений

Расчётное число циклов нагружения определяется по формуле:

NH=60⋅n⋅c⋅L

где n — частота вращения зубчатого колеса;

c = 1 — число колёс, находящихся в зацеплении с рассчитываемым;

L = 500 ч. — срок службы передачи.

Расчет числа циклов нагружения:

N1=60⋅2500⋅1⋅500=7.5⋅107

N2=N3=60⋅25008⋅1⋅500=9.4⋅106

N4=N5=60⋅25008⋅8⋅1⋅500=1.1⋅106

N6=N7=60⋅45006⋅8⋅10⋅1⋅500=1.9⋅105

N8=60⋅45004⋅ 6⋅8⋅10⋅1⋅500=4.9⋅104

Коэффициент долговечности определяется соотношением:

KFL=m4·106NН

где m = 6 — показатель степени для материалов с твёрдостью HB ≤350 [9];

NН — расчётное число циклов нагружения.

При NН > 4·106 принимают KFL = 1 [9].

KFL1=KFL2=KFL3=KFL4=KFL5≈1

KFL6=KFL7=64·1061.9⋅105=1.66

KFL8=64·1064.9⋅104=2.08

В таком случае можно определить допускаемое напряжение изгиба:

σF=σFR·KFC·KFLSF

Где σFR — предел выносливости при изгибе;

KFC = 0,65 — коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса для реверсивных передач;

KFL = 1 — коэффициент долговечности;

SF = 2,2 — коэффициент запаса прочности для особо ответственных передач.

Предел выносливости при изгибе рассчитывается из соотношения [рекомендованный коэффициент 1,8]:

σFR=1,8·НВ, МПа

где НВ — твёрдость материала колеса.

Предел выносливости на изгиб для шестерней:

σFRш=1,8·217=390.6 МПа

Предел выносливости на изгиб для зубчатых колес:

σFRк=1,8·207=372.6 МПа

Допускаемые напряжения на изгиб для шестерен будут равны:

σF1= σF3=σF5=390.6⋅0.65⋅12.2=111.8 Мпа

σF7=390.6⋅0.65⋅1.662.2=191.6 МПа

Допускаемые напряжения на изгиб для колес будут равны:

σF2= σF4=372.6⋅0.65⋅12.2=110.1 МПа

σF6=372.6⋅0.65⋅1.662.2=182.7 МПа

σF8=372.6⋅0.65⋅2.082.2=228.9 МПа

5.3. Расчет передач на изгибную прочность

Для открытых передач модуль зацепления определяется из изгибной прочности:

m=Km3M·YF·Kz·ψm·[σF]

где Km = 1,4 — коэффициент для прямозубых колёс [9];

M — крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо (по данным силового расчёта);

YF — коэффициент формы зуба для прямозубых цилиндрических колёс.

z — число зубьев рассчитываемого колеса;

K = 1,1 — коэффициент расчётной нагрузки [9];

ψm = 10 — коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач [рекомендованный диапазон 3..16];

[σF] — допускаемое напряжение изгиба.

Расчет YF/[σF] для каждой передачи:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yf | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 |
| YF/[σF] | 3.98111.8==0.0356 | 3.75110.1==0.0341 | 3.98111.8==0.0356 | 3.75110.1==0.0341 | 3.98111.8==0.0356 | 3.75182.7==0.0205 | 3.98191.6==0.0208 | 3.75228.9==0.0163 |

Т.К. расчёт производится по тому зубчатому колесу (из пары шестерня – зубчатое колесо), для которого отношение  YF/[σF] больше. Модуль зацепления для каждой пары колёс будет равен:

m12=1.430.6·3.98·1.125·10·111.8=0.06 мм

m34=1.432.4·3.98·1.125·10·111.8=0.10 мм

m56=1.4314·3.98·1.125·10·111.8=0.18 мм

m78=1.43108·3.98·1.125·10·111.8=0.36 мм

Значения модулей зацепления округляются в соответствии с ГОСТ 9563–60. (С учетом размеров выбранного электродвигателя принимаю mмin=0,4):

Таким образом, модули зацепления цилиндрических зубчатых передач будут равны

m12=m34=m56=0.4 мм

m78=0.4  мм

- Геометрический расчет

Целью расчёта является определение основных размеров передач и их элементов.

Основные геометрические размеры цилиндрических зубчатых передач указаны на рисунке 2.

Рисунок 2   Геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи

В данном приводе используются цилиндрические прямозубые передачи, поэтому угол наклона зубьев β = 0°.

Делительный диаметр определяется соотношением:

d=m·zcosβ#6.1

где d — делительный диаметр;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

z — число зубьев рассчитываемого колеса;

β = 0° — угол наклона зубьев.

6.1 Расчет делительного диаметра

d1= d3=d5=d7=0.4⋅25=8мм

d2=0.4⋅100=40 мм

d4=0.4⋅150=60 мм

d6=0.4 ⋅200=80 мм

d8= 0.4⋅200=80 мм

Диаметр вершин зубьев определяется по формуле:

| da=m·zcosβ+2mha*+x=d+2mha*+x, | (5.2) |
| --- | --- |

где da — диаметр вершин зубьев;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

β = 0° — угол наклона зубьев;

z — число зубьев;

ha* = 1 — коэффициент высоты головки зуба [1];

x = 0 — коэффициент смещения.

Расчет диаметра вершин зубьев:

da1=da3=da5=da7=8+2⋅0.4⋅1=8.8 мм

da2=40+2⋅0.4⋅1=40.8 мм

da4=60+2⋅0.4⋅1=60.8 мм

da6=80+2⋅0.4⋅1=80.8 мм

da8=80+2⋅0.4⋅1=80.8 мм

Диаметр впадин определяется по формуле:

| df=m·zcosβ-2mha*+c*-x, | (5.3) |
| --- | --- |

где df — диаметр впадин зубьев;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

z — число зубьев;

β = 0° — угол наклона зубьев;

ha* = 1 — коэффициент высоты головки зуба [рекомендованное значение];

c*= 0,5 — коэффициент радиального зазора m ≤ 0,5 мм, (c*= 0,35 -коэффициент радиального зазора 0.5< m < 1 мм); по ГОСТ 9587-81;

x = 0 — коэффициент смещения.

Расчет диаметров впадин:

df1=df3=df5 =df7=8-2⋅0.4⋅1+0.35=6.92 мм

df2=40-2⋅0.3⋅1+0.35=38.92 мм

df4=60-2⋅0.3⋅1+0.5=58.92 мм

df6=80-2⋅0.4⋅1+0.35=78.92 мм

df8=80-2⋅0.4⋅1+0.35=78.92 мм

Окружной шаг определяется по формуле:

p=m·π

где p — окружной шаг;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс.

p12=p34=p56=p78=0.4·π=1.26,

Ширина колеса определяется по формуле:

bк=ψm·m

где bк — ширина колеса;

ψm выберем равным 10 — коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач из рекомендуемого диапазона 3..16; С данным числом ЗК лучше всего установится на вал двигателя.[1]

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс.

Тогда ширина колёс будет равна:

b2=b4=b6=b8=10⋅0.4 =4 мм

Ширина шестерни определяется по формуле:

bш=bк+m

Тогда ширина шестерней будет равна:

b1=b3=b5=b7=4+0.4=4.4 мм

Межосевое расстояние определяется по формуле:

aω=0,5·m·(zк+zш)cosβ

aw12=0.5·0.4·8+40=9.6 мм

aw34=0.5·0.4·8+60=13.6 мм

aw56=0.5·0.4·8+80=17.6 мм

aw56=0.5·0.4·8+80=17.6 мм

В таблице 7 сведены все рассчитанные геометрические параметры зубчатых колес:

Таблица 7. Геометрические параметры зубчатых колес

| Параметр № колеса | z | d, мм | da, мм | df, мм | b, мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 8 | 8.8 | 6.92 | 4 | 9.6 |
| 2 | 100 | 40 | 40.8 | 38.92 | 4.4 |  |
| 3 | 25 | 8 | 8.8 | 6.92 | 4 | 13.6 |
| 4 | 150 | 60 | 60.8 | 58.92 | 4.4 |  |
| 5 | 25 | 8 | 8.8 | 6.92 | 4 | 17.6 |
| 6 | 200 | 80 | 80.8 | 78.92 | 4.4 |  |
| 7 | 25 | 8 | 8.8 | 6.92 | 4 | 17.6 |
| 8 | 200 | 80 | 80.8 | 78.92 | 4.4 |  |

Вывод: Полученные геометрические параметры зубчатых колес

позволяют их компоновку.

- Проектный расчет вала

Диаметр вала исходя из условия крутильной прочности определяется выражением [1]:

d≥3Mкр0,2τкр, τкр≈0,56σ-1n

где Mкр -крутящий момент на валу

τкр – предельные крутильные напряжения

σ-1=245 МПа – предел выносливости при симметричном цикле нагружения

n – коэффициент запаса, выберем рекомендованный n= 2.[1]

[τ]кр≈0,562452=68.6МПа

Данный двигатель ДПР-72-Ф1-03 имеет вал диаметром 4 мм, что позволяет закрепить выбранную 1 шестерню на его валу, ( df1=5.19>4)

dII≥32.40.2⋅68.6=0.56 мм

dIII≥3140.2⋅68.6=1 мм

dIV≥31080.2⋅68.6=1.98 мм

dV≥38100.2⋅68.6=389 мм

Для повышения технологичности конструкции, выберу стандартный диаметр 4 мм на все валы

Выбор подшипников

В качестве опор будет использоваться шарикоподшипники. Предварительный выбор шарикоподшипников будет осуществляться по диаметру цапфы. Предварительно диаметр цапфы для каждого вала можно определить из выражения

dц=d-2..3 мм

На вал I подшипник не назначается.

Из опыта прошлого семестра выберу подшипники F682 фирмы NTN из-за простоты крепежа и отсутствия чрезмерного запаса хода. [3] (179 стр.)

Рисунок 3. Схема подшипника

Таблица 3. Параметры подшипника F682

| d (мм) | 2 |
| --- | --- |
| D (мм) | 5 |
| D1 (мм) | 6.1 |
| B (мм) | 1.5 |
| С1 (мм) | 0.5 |
| r (мин) | 0.08 |
| Gr(мкм) | 13 |
| Номинальная радиальная грузоподъемность Н | 169 |
| Номинальная осевая грузоподъемность Н | 50 |
| Размер заплечиков вала (мм) | 2.6…2.7 |

- Расчет предохранительной муфты

Цель расчета: подобрать предохранительную муфту, по рассчитанным ранее параметрам механизма.

Рассчитаю параметры муфты при установке на последний вал редуктора.

9.1 Расчет диаметра колеса муфты

Параметры зубчатого колеса z6на предпоследнем валу:

| Делительный диаметр, мм | 80 |
| --- | --- |
| Количество зубьев | 200 |
| Модуль, мм | 0.4 |
| Диаметр вала, мм | 4 |
| Передаваемый кр. момент Нмм | 810 |
| Ширина зубчатого венца, мм | 4.4 |

По ГОСТ 15622-96, момент предохранения равен:

Мпр=К⋅M∑Н,

где Кмах= 1.3

M∑Н -суммарный момент нагрузки.

Mпр=1.3⋅0.81=1.05 НМ

Мпр=fтр⋅Fос⋅ Dср

где fтр – коэффициент трения фрикционного материала;

Fос – осевая сила;

Dср– средний радиус

Dдиск=3…6dвала  – наружный диаметр диска. Назначим D = 20 мм

Dср=12Dдиск+dвала=12⋅0.02+0.004=0.012 м

9.2 Расчет фрикционного материала муфты

Таблица 9.2.1 Механические свойства материалов поверхности трения

| Материал фрикционной пары | Условия работы | Коэф трения, f0 | Допустимое давление, [p], МПа | Рабочая температура, ̊С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь-сталь | Со смазкой | 0.08 | 0.6 – 0.8 | 250 |
| Сталь-бронза |  | 0.05 | 0.4 | 150 |
| Сталь-текстолит |  | 0.1 | 0.5 – 0.6 | 100 |
| Сталь-асбест | Без смазки | 0.3 | 0.25 – 0.3 | 250 |
| Сталь-металлокерамика |  | 0.8 | 0.3 | 550 |
| Сталь-металлокерамика | Со смазкой | 0.4 | 0.4 | 550 |

Выбираю материал Сталь-металлокерамика: с условием работы без смазки.

Fос=MпрfтрDcр=1.050.8⋅0.012=109 Н

9.3 Расчет пружины

Сила пружины при максимальной деформации определяется выражением:

F3=F21-δ

Где F2 – сила пружины при рабочей деформации.

δ = 0,05…0,25 — относительный инерционный зазор пружины сжатия для пружин сжатия I и II классов.

F3min=1091-0.05=116 Н

F3max=1091-0.25=145 Н

Таблица 9.3.1 Характеристики выбранной пружины по ГОСТ 13766-86

| Номер позиции | Сила пружины при максимальной деформации F3 Н | Диаметр проволоки d мм | Наружный диаметр пружины D1 мм | Жесткость одного витка С1 Н/мм | Наибольший прогиб одного витка, S’3 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 125.0 | 2.2 | 18 | 58.25 | 2.146 |

Средний диаметр пружины:

Dср=D1-d=18-2.2=15.8 мм

Индекс пружины:

i=Dсрd=15.82.2=7.18

Жесткость пружины определяется по формуле:

c=F2-F1h

Сила пружин при предварительной деформации:

F1=F22=1092=54.5 Н

Рабочий ход пружины:

h=3…5 мм

Выберу h = 4 мм

c=F2-F1h=109-54.54=13.6 Н/мм

Число рабочих витков:

n=c1c=58.2513.6=4.28≈5

Перерасчет жесткости:

с=с1n=58.255=11.65 Н/мм

Деформация пружины:

si=Fic

S1=54.511.65=4.67 мм-предварительная деформация

S2=10911.65=9.37 мм-рабочая деформация

S3=12511.65=10.7 мм-максимальная деформация

Длина пружины при максимальной деформации:

l3=n1+1-n3⋅d=6+1-0⋅2.2=15.4 мм

Где, n1— общее число витков;

n3— число обработанных витков;

Длина пружины в свободном состоянии:

l0=l3+s3=15.5+10.7=26.2 мм

Длина пружины при рабочей деформации:

l2=l0-s2=26.2-9.37=16.8 мм

Длина пружины при предварительной деформации:

l2=l0-s1=26.2-4.67 =21.7 мм

Шаг пружины в свободном состоянии:

t=s'3+d=2.146+2.2=4.346 мм

Список литературы

- Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Торгов А.М. Расчет электромеханического привода. Изд-во МГТУ, 1995, 132 с.

- Технические характеристики двигателей ДПР-72 исполнения Ф1; ДПР-72-Ф1-03; сайт компании «Электроника и Связь, поставка электронных компонентов» URL: https://eandc.ru/catalog/dpr-72-f1-03/ (Дата обращения 29.02.2024).

- RollingBearings.ru – каталог подшипников NTN (на сайте www.podshipnik.ru). - URL: https://www.podshipnik.ru/upload/iblock/217/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf