|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «РЛ»

Кафедра: «РЛ5»

Расчетно-проектное задание

Исполнительный привод

Выполнил: Ионин Д.A.

Группа:      СМ11-61Б

Вариант 1.1

Руководитель: Иванов С.Е.

Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

Условие курсового проекта	4

1.	Выбор прототипа	5

2.	Выбор двигателя	9

3.	Кинематический расчет	12

4.	Силовой расчет	15

5.	Расчет зубчатых колес на прочность	17

6.	Геометрический расчет	22

7.	Проектный расчет вала	27

8.	Выбор подшипников	28

9.	Расчет предохранительной муфты	29

10.	Расчет вида сопряжения	33

11.	Расчет кинематической погрешности	35

12.	Расчет погрешности мертвого хода	38

13.	Погрешность упругого скручивания валов	40

14.	суммарная кинематическая погрешность по вероятностному методу	42

15.	Суммарная погрешность мертвого хода по вероятностному методу	43

16.	Общая погрешность. Анализ результатов	44

17.	Проверочный силовой расчет	45

18.	Расчет на быстродействие	50

19.	Проверочный расчет на контактную прочность	51

20.	Проверочный расчет на прочность при кратковременных нагрузках	53

Проверочный расчет шпонки муфты	57

Проверочный расчет шпонки двигателя	58

ПРОверочный расчет штифтового соединения	59

21.	Проверочный РАСЧЕТ ВАЛА V на прочность	60

22.	Расчет вала V на изгибную жесткость	64

23.	Расчет опоры качения вала V	67

24.	проверочный расчет вала IV на прочность	71

25.	Расчет вала IV на изГибную жесткость	75

26.	Расчет опоры качения вала IV	78

27.	проверочный расчет вала III на прочность	82

28.	Расчет вала III на изГибную жесткость	85

29.	Расчет опоры качения вала III	88

30.	Расчет размерной цепи при сборе редуктора	92

Приложение 1. Паспортные данные двигателя ДПР-52-Ф1-04	95

Приложение 2. спецификация общего вида	96

Приложение 3. спецификация общего сборочного чертежа	98

Приложение 4. спецификация редуктора в сборе	99

Приложение 5. спецификация двигателя в сборе	100

Приложение 6. спецификация вала 4 в сборе	101

Приложение 7. спецификация вала 5 в сборе	102

Список литературы	103

Условие курсового проекта

ЗАДАНИЕ № I

Тема проекта: исполнительный привод

Техническое задание: разработать конструкцию исполнительного привода по предложенной схеме в соответствии с данным вариантом.

Основные исходные данные:

| № варианта | I |
| --- | --- |
| Параметры |  |
| Момент на выходном валу Мс, Нмм | 300 |
| Скорость вращения выходного вала ω,об/мин | 1.5 |
| Момент инерции нагрузки Jн, кг·м2 | 0.1 |
| Ускорение вращения выходного вала ε, с-2 | 5 |
| Погрешность редукторa на выходном валу ∆φ, угл. мин. | 25 |
| Критерий проектирования | Min погрешности |
| Тип предохранительной муфты | Фрикционная |
| Тип корпуса | Открытый |
| Тип двигателя. | ДПР |
| Характер производства | Единичный |
| Срок службы (не менее) | 300 ч |
| Вывод выходного элемента | По указанию преподавателя (со стороны двигателя или противоположной), |
| Вид крепления к основному изделию | По указанию преподавателя (со шпонкой и резьбой, под штифт или др.). |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4.1 |
| Степень защиты | Выбирается самостоятельно |
| Безлюфтовое колесо | Наличие обосновывается расчетом |

- Выбор прототипа

1.1 Анализ технического задания

Согласно техническому заданию, условие эксплуатации прибора – УХЛ4.1. Это значит, что по ГОСТ 15150-69, изделие предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом. Для изделий исполнения УХЛ4.1 рабочий диапазон температуры +10...+25 °С, средняя рабочая температура – 20 °С, предельные значения температуры – +1…+40 °С, предельная относительная влажность – 80% при 25 °С. Срок службы ЭМП назначим 300 часов

По указанию руководителя, выбрал двигатель ДПР.

1.2 Анализ прототипов

1.2.1 Анализ первого прототипа

Данный прототип предназначен для дорогого двигателя, имеющего сложное крепление к корпусу. В качестве опор использован подшипники скольжения. Выходной вал имеет шпоночное соединение,

Рисунок 1.2.1 Прототип рядового исполнения с плохим двигателем

1.2.2. Анализ второго прототипа

Второй прототип имеет много недостатков, но в нем хорошие опоры и интересная компоновка промежуточных валов. Однако установка валов не учитывает принцип минимизации погрешности, накладывая дополнительные связи на конструкцию. Модуль передачи выходного вала маленький. В конструкции толстые крышки корпуса. На выходном валу сложное крепление в 2 подшипника в одну пластину. Все подшипники в конструкции разные.

Рисунок 1.2.2 второй прототип с хорошим промежуточным валом

1.2.3. Анализ третьего прототипа

Данная модель построена на одной плате, что негативно влияет на точность и сложность конструкции. В данном прототипе выбран хороший двигатель, интересная конструкция зубчатых колес.

Рисунок 1.2.3 Третий прототип одноплитного исполнения

- Выбор двигателя

Цель расчета: выбор двигателя для ЭМП

2.1 Выбор двигателя по мощности

Расчетная мощность нагрузки:

Pн=Mн+Jнεн⋅ωн

ωн=1.5радс

Pн=0.3+0.1⋅5⋅1.5= 1.2 Вт

Поскольку выбран цилиндрический зубчатый редуктор открытого

типа, выберем η0 = 80%

Согласно ТЗ, условия эксплуатации УХЛ 4.1 не являются суровыми, поэтому, ξ должен соответствовать рекомендованному диапазону 1.5 .. . 2,

Для частых пусков выберем ξ = 1.7

Расчетная мощность нагрузки:

Pp=ξ⋅Pнηo=1.7⋅1.20.8=2.55  Вт

Учитывая разброс температур, характер работы, мощность, срок службы выберем ДПР-52-Ф1-04 [1]

Табл. 2. Паспортные данные двигателя ДПР-52-Ф1-04

| Номинальная мощность | Pном | 2.6 Вт |
| --- | --- | --- |
| Номинальные момент | Mном | 9.8 Нּмм |
| Пусковой момент | Mпуск | 54 Нּмм |
| Частота вращения выходного вала | nдв | 2500 об/мин |
| Момент инерции ротора | Jр | 1.7 ⋅ 10−6кгּм2 |
| Напряжение питания | U | 27 В |
| Срок службы (не менее) | Т | 4000 ч |
| Масса |  | 0.26 кг |

Вывод: выбранный двигатель ДПР-52-Ф1-04 подходит по мощности.

2.2 Предварительная проверка выбора двигателя по моментам

По указанию руководителя, работу привода нужно рассматривать, как на работе при частых пусках.

Для этого режима двигатель должен удовлетворять условию:

M ном≥Mс. пр.+Mдпр

где Mном — номинальный момент на валу двигателя;

Mс. пр. — статический приведённый момент;

Mд.  пр. — динамический приведённый момент.

Общее передаточное отношение:

i0 =25001.5= 1666

Mс. пр.=M cio⋅η0=0.31666⋅0.8=0.00023 Н⋅М

Mд.пр. = εн · iо ·1 + Kм⋅Jp+Jнi02 	(1.7)

где εн — угловое ускорение вращения на выходном звене;

iо — общее передаточное отношение;

Kм — коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого механизма, примем рекомендованное значение 0.75;

Jр  — момент инерции ротора двигателя (из паспортных данных);

JН — момент инерции нагрузки.

Mд.пр. =5 ·  1666 ·1 + 0.75⋅1.7⋅10-9+0.116662=0.00032 Н⋅М

0.0098 НМ≥0.00023 НМ +0.00032 НМ

Вывод: выбранный двигатель ДПР-52-Ф1-04 подходит по моментам.

- Кинематический расчет

Цель расчета: разработка кинематической схемы привода, разбиение передаточного отношения, определения числа зубьев зубчатых колес.

3.1 Расчет передаточного отношения привода

Общее передаточное отношение колес:

i0=nдвnн=25001.5= 1666

Согласно условию ТЗ проектирование будет осуществляться по

минимизации погрешности. При расчёте по критерию минимизации

погрешности колёс число ступеней будет вычисляться по формуле:

n =lgi0lgimaх  округляется в большую сторону#3.1.1

где n — число ступеней;

i0 — общее передаточное отношение цепи.

imaх = 7,5. .10 выберем 8, с этим значением получаются значения близкие к рекомендованному ряду;

Полученное число ступеней:

n=lg1666 lg8=3.56 ≈4

Для числа ступеней 3, передаточное отношение для ступеней

определяется выражением:

i12≤i34≤i56≤i78#3.1.2

Выберем передаточные отношения из табличных:

Таблица 3. Передаточные отношения

| i12 | i34 | i56 | i78 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6 | 8 | 8 |

3.2 Определение чисел зубьев зубчатых колес

Пусть число зубьев 1 шестерни z1=25 (Выбирается из рекомендованного диапазона [17… 30]

Число зубьев колеса рассчитывается по формуле:

zк = zш · ij#3.2.1

где zк — число зубьев колеса;

zш — число зубьев шестерни;

ij  —передаточное отношение одной ступени.

Учитывая рекомендованный ряд, назначаем количества зубьев колес и

шестерен:

Таблица 4. Числа зубьев колес редуктора

| № колеса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № элементарной передачи | I |  | II |  | III |  | IV |  |
| Число зубьев | 25 | 100 | 25 | 150 | 25 | 200 | 25 | 200 |

Тогда действительное значение передаточного отношения будет отличаться от расчётного на:

| Δi=¦iд-iо¦iо, | (3.2.2) |
| --- | --- |

где Δi — отличие действительного передаточного отношения от расчётного;

iд — действительное передаточное отношение;

iо — общее передаточное отношение цепи.

Действительное передаточное отношение рассчитывается по формуле:

iд = i12·i34·i56·i78=10025⋅15025⋅20025⋅20025=1536

Это значение отличается от расчетного на

Δi=1666-15361536=8.4%

Такое отклонение не превышает допустимую [<10%]. В таком случае можно считать выбранные значения чисел зубьев колеса и шестерни подходящими.

Кинематическая схема приведена на рисунке 3.1:

Рисунок 3.1. Кинематическая схема

- Силовой расчет

Цель расчёта: определение возникающих в каждой передаче моментов.

Моменты рассчитываются по формуле:

Mведущ=Mведомij·ηj·ηподш

где Mведущ — момент на ведущем звене;

Mведом — момент на ведомом звене;

ij — передаточное отношение ступени;

ηj — КПД передачи;

ηподш  — КПД подшипников.[1]

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле:

МΣ=Мн+Мд=Мн+ Jн·εн

где Мн – момент нагрузки;

Мд – динамический момент нагрузки;

Jн  – момент инерции нагрузки;

εн –угловое ускорение вращения выходного вала. [1]

Примем КПД подшипника равным 0.99, а КПД передачи 0.98, эти значения взяты с запасом, и близки к идеальным. После уточнения характеристик привода, они получатся ниже.

4.1 Расчет общего момента нагрузки:

МΣ=0.3+ 0.1·5=0.8 НМ=800Нмм

Расчет моментов в каждой передачи:

МVΣ=МΣηподш=0.80.99=0.81 НМ=810 Нмм

МIVΣ=МIVΣi78⋅ηj⋅ ηподш=0.818⋅0.98⋅0.99=0.108 НМ=108 Нмм

МIIIΣ=МIVΣi56⋅ηj⋅ ηподш=0.1088⋅0.98⋅0.99=0.014 НМ=14 Нмм

МIIΣ=МIIIΣi34⋅ηj⋅ ηподш=0.0146⋅0.98⋅0.99=0.0024 НМ=2.4 Нмм

МIΣ=МIIΣi12⋅ηj=0.00244⋅0.98=0.0006 НМ=0.6 Нмм

За неимением большинства необходимых данных (Например, о диаметрах валов), влиянием муфты на систему пренебрегаю. Оно будет рассчитано в проверочном расчете.

- Расчет зубчатых колес на прочность

Цель расчёта: определение модуля зацепления зубчатых колёс, обеспечивающего работоспособность в течение заданного срока службы.

5.1 Выбор материала

Для цилиндрической передачи открытого типа с небольшими окружными скоростями в качестве материала для шестерен будет использоваться углеродистая сталь 45, а в качестве материала для колёс — сталь 35 (см. таблица 6) в соответствии с рекомендациями.

[HBшестерни = HBзк + 10. .15].

Зубья шестерен будут выполнены из материалов с более высокой твёрдостью рабочих поверхностей по сравнению с колёсами для повышения долговечности зубчатой передачи.

Таблица 6. Характеристики используемых материалов

|  | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Материал | Сталь 45 | Сталь 35 |
| Модуль упругости E, МПа | 2·10-5 |  |
| Коэффициент линейного расширения α·10-6, 1/°C | 12 |  |
| Плотность ρ, г/см3 | 7,8 |  |
| Твёрдость | 𝐻𝐵1 = 229 | 𝐻𝐵1 = 207 |
| Термообработка | Закалка 860 C, масло, Отпуск 500 C, вода, |  |
| Предел прочности σв, МПа | 600 | 530 |
| Предел текучести σт, МПа | 355 | 315 |

5.2 Расчёт допустимых напряжений

Расчётное число циклов нагружения определяется по формуле:

NH=60⋅n⋅c⋅L

где n — частота вращения зубчатого колеса;

c = 1 — число колёс, находящихся в зацеплении с рассчитываемым;

L = 300 ч. — срок службы передачи.

Расчет числа циклов нагружения:

N1=60⋅2500⋅1⋅300=7.5⋅107

N2=N3=60⋅25008⋅1⋅300=9.4⋅106

N4=N5=60⋅25008⋅8⋅1⋅300=1.1⋅106

N6=N7=60⋅45006⋅8⋅10⋅1⋅300=1.9⋅105

N8=60⋅45004⋅ 6⋅8⋅10⋅1⋅300=4.9⋅104

Коэффициент долговечности определяется соотношением:

KFL=m4·106NН

где m = 6 — показатель степени для материалов с твёрдостью HB ≤350 [9];

NН — расчётное число циклов нагружения.

При NН > 4·106 принимают KFL = 1 [9].

KFL1=KFL2=KFL3=KFL4=KFL5≈1

KFL6=KFL7=64·1061.9⋅105=1.66

KFL8=64·1064.9⋅104=2.08

В таком случае можно определить допускаемое напряжение изгиба:

σF=σFR·KFC·KFLSF

Где σFR — предел выносливости при изгибе;

KFC = 0,65 — коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса для реверсивных передач;

KFL = 1 — коэффициент долговечности;

SF = 2,2 — коэффициент запаса прочности для особо ответственных передач.

Предел выносливости при изгибе рассчитывается из соотношения [рекомендованный коэффициент 1,8]:

σFR=1,8·НВ, МПа

где НВ — твёрдость материала колеса.

Предел выносливости на изгиб для шестерней:

σFRш=1.8·229=412 МПа

Предел выносливости на изгиб для зубчатых колес:

σFRк=1.8·207=372.6 МПа

Допускаемые напряжения на изгиб для шестерен будут равны:

σF1= σF3=σF5=412⋅0.65⋅12.2=121.7 Мпа

σF7=412⋅0.65⋅1.662.2=202 МПа

Допускаемые напряжения на изгиб для колес будут равны:

σF2= σF4=372.6⋅0.65⋅12.2=110.1 МПа

σF6=372.6⋅0.65⋅1.662.2=182.7 МПа

σF8=372.6⋅0.65⋅2.082.2=228.9 МПа

5.3. Расчет передач на изгибную прочность

Для открытых передач модуль зацепления определяется из изгибной прочности:

m=Km3M·YF·Kz·ψm·[σF]

где Km = 1,4 — коэффициент для прямозубых колёс [9];

M — крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо (по данным силового расчёта);

YF — коэффициент формы зуба для прямозубых цилиндрических колёс.

z — число зубьев рассчитываемого колеса;

K = 1,1 — коэффициент расчётной нагрузки [9];

ψm = 10 — коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач [рекомендованный диапазон 3..16];

[σF] — допускаемое напряжение изгиба.

Расчет YF/[σF] для каждой передачи:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yf | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 |
| YF/[σF] | 3.98111.8==0.0356 | 3.75110.1==0.0341 | 3.98111.8==0.0356 | 3.75110.1==0.0341 | 3.98111.8==0.0356 | 3.75182.7==0.0205 | 3.98191.6==0.0208 | 3.75228.9==0.0163 |

Т.К. расчёт производится по тому зубчатому колесу (из пары шестерня – зубчатое колесо), для которого отношение  YF/[σF] больше. Модуль зацепления для каждой пары колёс будет равен:

m12=1.430.6·3.98·1.125·10·111.8=0.06 мм

m34=1.432.4·3.98·1.125·10·111.8=0.10 мм

m56=1.4314·3.98·1.125·10·111.8=0.18 мм

m78=1.43108·3.98·1.125·10·111.8=0.36 мм

Значения модулей зацепления округляются в соответствии с ГОСТ 9563–60.

С учетом размеров выбранного электродвигателя принимаю mмin=0.5

С учетом дальнейшей установки муфты на последнем валу, а также уменьшения мертвого хода  принимаю m78=0.7

Таким образом, модули зацепления цилиндрических зубчатых передач будут равны

m12=m34=m56=0.5

m78=0.7

- Геометрический расчет

Целью расчёта является определение основных размеров передач и их элементов.

Основные геометрические размеры цилиндрических зубчатых передач указаны на рисунке 2.

Рисунок 2   Геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи

В данном приводе используются цилиндрические прямозубые передачи, поэтому угол наклона зубьев β = 0°.

Делительный диаметр определяется соотношением:

d=m·zcosβ#6.1

где d — делительный диаметр;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

z — число зубьев рассчитываемого колеса;

β = 0° — угол наклона зубьев.

6.1 Расчет делительного диаметра

d1= d3=d5=0.5⋅25=12.5мм

d7=0.7⋅25=17.5 мм

d2=0.5⋅100=50 мм

d4=0.5⋅150=75 мм

d6=0.5 ⋅200=100 мм

d8= 0.7⋅200=140 мм

Диаметр вершин зубьев определяется по формуле:

| da=m·zcosβ+2mha*+x=d+2mha*+x, | (5.2) |
| --- | --- |

где da — диаметр вершин зубьев;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

β = 0° — угол наклона зубьев;

z — число зубьев;

ha* = 1 — коэффициент высоты головки зуба [1];

x = 0 — коэффициент смещения.

Расчет диаметра вершин зубьев:

da1=da3=da5=12.5+2⋅0.5⋅1=13.5 мм

da7=17.5+2⋅0.7⋅1=18.9 мм

da2=50+2⋅0.5⋅1=51 мм

da4=75+2⋅0.5⋅1=76 мм

da6=100+2⋅0.5⋅1=101 мм

da8=140+2⋅0.7⋅1=141.4 мм

Диаметр впадин определяется по формуле:

| df=m·zcosβ-2mha*+c*-x, | (5.3) |
| --- | --- |

где df — диаметр впадин зубьев;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

z — число зубьев;

β = 0° — угол наклона зубьев;

ha* = 1 — коэффициент высоты головки зуба [рекомендованное значение];

c*= 0,5 — коэффициент радиального зазора m ≤ 0,5 мм, (c*= 0,35 -коэффициент радиального зазора 0.5< m < 1 мм); по ГОСТ 9587-81;

x = 0 — коэффициент смещения.

Расчет диаметров впадин:

df1=df3=df5 =12.5-2⋅0.5⋅1+0.5=11  мм

df7=17.5-2⋅0.7⋅1+0.35=15.61  мм

df2=50-2⋅0.5⋅1+0.5=48.5 мм

df4=75-2⋅0.5⋅1+0.5=73.5 мм

df6=100-2⋅0.5⋅1+0.5=98.5 мм

df8=140-2⋅0.7⋅1+0.35=138.11 мм

Окружной шаг определяется по формуле:

p=m·π

где p — окружной шаг;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс.

p12=p34=p56=0.5·π=1.57

p78=0.7⋅π=2.19

Ширина колеса определяется по формуле:

bк=ψm·m

где bк — ширина колеса;

ψm выберем равным 6 — коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач из рекомендуемого диапазона 3..16; С данным числом ЗК лучше всего установится на вал двигателя.[1]

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс.

Тогда ширина колёс будет равна:

b2=b4=b6=6⋅0.5 =3 мм

b8=6⋅0.7 =4.2 мм

Ширина шестерни определяется по формуле:

bш=bк+m

Тогда ширина шестерней будет равна:

b1=b3=b5=3+0.5=3.5 мм

b7=4.2+0.7=4.9 мм

Межосевое расстояние определяется по формуле:

aω=0,5·m·(zк+zш)cosβ

aw12=0.5·0.5·12.5+50=31.25 мм

aw34=0.5·0.5·12.5+75=43.75 мм

aw56=a78=0.5·0.5·12.5+100=56.25 мм

a78=0.5·0.7·17.5+140=78.75 мм

В таблице 7 сведены все рассчитанные геометрические параметры зубчатых колес:

Таблица 7. Геометрические параметры зубчатых колес

| Параметр № колеса | z | d, мм | da, мм | df, мм | b, мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 12.5 | 13.5 | 11 | 3.5 | 31.25 |
| 2 | 100 | 50 | 51 | 48.5 | 3 |  |
| 3 | 25 | 12.5 | 13.5 | 11 | 3.5 | 43.75 |
| 4 | 150 | 75 | 76 | 73.5 | 3 |  |
| 5 | 25 | 12.5 | 13.5 | 11 | 3.5 | 56.25 |
| 6 | 200 | 100 | 101 | 98.5 | 3 |  |
| 7 | 25 | 17.5 | 18.9 | 15.61 | 4.9 | 78.75 |
| 8 | 200 | 140 | 141.4 | 138.11 | 4.2 |  |

Вывод: Полученные геометрические параметры зубчатых колес

позволяют их компоновку.

- Проектный расчет вала

Диаметр вала исходя из условия крутильной прочности определяется выражением [1]:

d≥3Mкр0,2τкр, τкр≈0,56σ-1n

где Mкр -крутящий момент на валу

τкр – предельные крутильные напряжения

σ-1=245 МПа – предел выносливости при симметричном цикле нагружения

n – коэффициент запаса, выберем рекомендованный n= 2.[1]

[τ]кр≈0,562452=68.6МПа

Данный двигатель ДПР-72-Ф1-03 имеет вал диаметром 4 мм, что позволяет закрепить выбранную 1 шестерню на его валу, ( df1=5.19>4)

dII≥32.40.2⋅68.6=0.56 мм

dIII≥3140.2⋅68.6=1 мм

dIV≥31080.2⋅68.6=1.98 мм

dV≥38100.2⋅68.6=389 мм

Для повышения технологичности конструкции, выберу стандартный диаметр 4 мм на все валы

- Выбор подшипников

В качестве опор будет использоваться шарикоподшипники. Предварительный выбор шарикоподшипников будет осуществляться по диаметру цапфы. Предварительно диаметр цапфы для каждого вала можно определить из выражения

dц=d-2..3 мм

На вал I подшипник не назначается.

Из опыта прошлого семестра выберу подшипники F682 фирмы NTN из-за простоты крепежа и отсутствия чрезмерного запаса хода. [3] (179 стр.)

Рисунок 3. Схема подшипника

Таблица 3. Параметры подшипника F682

| d (мм) | 2 |
| --- | --- |
| D (мм) | 5 |
| D1 (мм) | 6.1 |
| B (мм) | 1.5 |
| С1 (мм) | 0.5 |
| r (мин) | 0.08 |
| Gr(мкм) | 13 |
| Номинальная радиальная грузоподъемность Н | 169 |
| Номинальная осевая грузоподъемность Н | 50 |
| Размер заплечиков вала (мм) | 2.6…2.7 |

- Расчет предохранительной муфты

Цель расчета: подобрать предохранительную муфту, по рассчитанным ранее параметрам механизма.

Рассчитаю параметры муфты при установке на последний вал редуктора.

9.1 Расчет диаметра колеса муфты

Параметры зубчатого колеса z6на последнем валу:

| Делительный диаметр, мм | 80 |
| --- | --- |
| Количество зубьев | 200 |
| Модуль, мм | 0.4 |
| Диаметр вала, мм | 4 |
| Передаваемый кр. момент Нмм | 810 |
| Ширина зубчатого венца, мм | 4.2 |

По ГОСТ 15622-96, момент предохранения равен:

Мпр=К⋅M∑Н,

где Кмах= 1.4

M∑Н -суммарный момент нагрузки.

Mпр=1.4⋅0.81=1.134 НМ

Мпр=fтр⋅Fос⋅ Dср

где fтр – коэффициент трения фрикционного материала;

Fос – осевая сила;

Dср– средний радиус

Dдиск=3…6dвала  – наружный диаметр диска. Назначим D = 40 мм

Назначим внутренний диаметр d1=16 мм

Rпр=13⋅Dн3-d13Dн2-d12=13⋅403-163402-162=14.9 мм

9.2 Расчет фрикционного материала муфты

Таблица 9.2.1 Механические свойства материалов поверхности трения

| Материал фрикционной пары | Условия работы | Коэф трения, f0 | Допустимое давление, [p], МПа | Рабочая температура, ̊С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь-сталь | Со смазкой | 0.08 | 0.6 – 0.8 | 250 |
| Сталь-бронза |  | 0.05 | 0.4 | 150 |
| Сталь-текстолит |  | 0.1 | 0.5 – 0.6 | 100 |
| Сталь-асбест | Без смазки | 0.3 | 0.25 – 0.3 | 250 |
| Сталь-металлокерамика |  | 0.8 | 0.3 | 550 |
| Сталь-металлокерамика | Со смазкой | 0.4 | 0.4 | 550 |

Выбираю материал Сталь-металлокерамика: с условием работы без смазки.

Сила сжатия пружины определяется следующим выражением:

F2=MпредRпред⋅f0

F2=113414.9⋅1⋅0.8=95.1 Н

Нагрузочная способность определяется допускаемым значением удельного давления p:

p=4⋅F2 πDн2-d12=4⋅95.1 π(402-162)≈0.1<p=0.3 МПа

Вывод – выбранные материалы подходят

F3min=1091-0.05=116 Н

F3max=1091-0.25=145 Н

Считаем, что сила пружины при предварительной деформации F1 = 0 (Н), так как это фрикционная предохранительная муфта. Назначим ход пружины ℎ = 5 (мм). Сила пружины при максимально допустимой деформации определяются по следующей формуле:

F3=F21-0.05 …F21-0.25=95.11-0.05 …95.11-0.25=100…126.8 Н

Таблица 9.2.1 Характеристики выбранной пружины по ГОСТ 13766-86

| Номер позиции | Сила пружины при максимальной деформации F3 Н | Диаметр проволоки d мм | Наружный диаметр пружины D1 мм | Жесткость одного витка С1 Н/мм | Наибольший прогиб одного витка, S’3 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 125 | 2.2 | 18 | 58.25 | 2.146 |

Назначим полностью поджатые, зашлифованные на 3/4 дуги окружности опорные витки.

Жесткость пружины определяется по формуле:

c=F2-F1h=95.1-05= 19.02Нмм

Число рабочих витков рассчитывается по следующей формуле:

n=c1c=19.8619.02=1.04

Назначим число рабочих витков n = 3

С учетом нерабочих витков n2=2 полное число витков равно:

n1=n+n2=3+2=4

9.3 проверочный расчет муфты

Выберем материал – проволока стальная углеродистая пружинная класса 1 - ГОСТ 9389–75.

Для d=2.8 мм временное сопротивление разрыву

Rm= 2000Нмм2

Допускаемое касательное напряжение найдем по следующей формуле:

τ=0.3⋅Rm=0.3⋅2000=600 МПа

Расчетное значение максимального касательного напряжения найдем по следующей формуле:

τ3=8⋅F3⋅D1π⋅ d3⋅k

Где k=4i-14i+4+0.615i- коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины

i =D1d- индекс пружины

i=342.2=15.45

k=4⋅12.1-14⋅12.1+4+0.61512.1=0.96

τ3=8⋅125⋅18π⋅ 2.23⋅0.96≈516 МПа

Это значение не превышает допустимого

Рабочая деформация определяется по формуле:

S2=F2c=95.119=5.0 мм

Максимальная деформация:

S3=F3c=12519=6.5 мм

Длина пружины при максимальной деформации вычисляется по формуле:

l3=n1+1-n3⋅d=5+1-2⋅2.2=8.8 мм

Длина пружины в свободном состоянии:

l0 = l3 + S3 = 8.8 + 6.5 = 15.3 (мм)

Длина пружины при рабочей деформации:

l2=l0-S2=15.3-5.0=10.3 мм

Шаг навивки

t=St'+d=2.145+2.2=4.345 мм

- Расчет вида сопряжения

Выберем вид сопряжения из условия:

jp≤jnmin

где jр — расчётное значение бокового зазора;

jn min — минимальное значение гарантированного бокового зазора для

соответствующего вида сопряжения.

Расчётное значение бокового зазора определяется по формуле:

jp=jnt+jc

где jр — расчётное значение бокового зазора;

jtn — боковой зазор, компенсирующий изменение рабочей температуре;

jс — боковой зазор, необходимый для размещения слоя смазки.

Боковой зазор, компенсирующий изменение рабочей температуре, определяется по формуле:

jn12t=0.684⋅awαзк⋅tзк-20℃-αкорtкор-20

где αω — межосевое расстояние;

αзк и αкор — коэффициенты линейного расширения материалов зубчатого колеса и корпуса;

Материал корпуса Ст5: αкор=14.8⋅10-61℃

Материал зубчатых шестерней 45: αкор=12⋅10-61℃

Материал зубчатых колес 35: αкор=12⋅10-61℃

По условиям ТЗ, работа устройства осуществляется по УХЛ-4.1, это значит, что предельная рабочая температура: 1℃…40 ℃

При температуре +40° получим

jn12t=0.684⋅aw11.3⋅40-20℃-14.840-20⋅10-6<0 при положительном aw

Значит дополнительный зазор не требуется.

При температуре +1° получим

jn12t=0.684⋅31.2511.3⋅1-20-14.81-20⋅10-6=1.4 мкм

jn34t=0.684⋅43.7511.3⋅1-20-14.81-20⋅10-6=2.0 мкм

jn56t=0.684⋅56.2511.3⋅1-20-14.81-20⋅10-6=2.6 мкм

jn78t=0.684⋅67.511.3⋅1-20-14.81-20⋅10-6=3.1 мкм

Значение зазора, необходимого для размещения смазки, определяется по формуле:

jс = 0.01…0.02 · m

где m — модуль зацепления. Тогда:

jc12 = jc34 = jc56 = 0.015 ⋅ 0.5 = 0.0075 = 7.5 мкм

jc78 = 0.015 ⋅ 0.6 = 9 мкм

Расчетное значение бокового зазора для всех передач:

jp=jc+jnt

j12=1.4+7.5=8.9 мкм

j34=2+7.5=9.5 мкм

j56=2.6+7.5=10.1 мкм

j78=3.1+9=12.1 мкм

Для передачи 12 подойдет только сопряжение G,

Для передач 34 и 56 достаточно сопряжения F

Для передачи 78 – подойдет сопряжения

- Расчет кинематической погрешности

Исходя из рекомендованных к данному типу привода значений, назначим 7 степень точности.

В таблице 11.1 приведены значения параметров передач для вида сопряжения G 7 степени точности.

Назначим Kφ=1 для всех из результатов консультации

Таблица 11.1

| № З.К. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 25 | 100 | 25 | 150 | 25 | 200 | 25 | 200 |
| d, мм | 12.5 | 50 | 12.5 | 75 | 12.5 | 100 | 17.5 | 140 |
| aω, мм | 31.25 |  | 43.75 |  | 56.25 |  | 78.75 |  |
| Fr, мкм | 22 | 26 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 |
| TH, мкм | 38 | 45 | 42 | 60 | 42 | 60 | 56 | 70 |
| Fp, мкм | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 42 | 24 | 42 |
| ff, мкм | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kφ |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.38 |
| K |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |
| Ks |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |
| fa, мкм | ±20 |  | ±32 |  | ±35 |  | ±60 |  |
| EH, мкм | 18 | 22 | 24 | 36 | 24 | 42 | 32 | 60 |
| jnmin, мкм | 9 |  | 16 |  | 19 |  | 30 |  |

Минимальное значение кинематической погрешности для передач 7-й

степени точности определяется по формуле:

Fiomin'=0.71⋅Ks⋅Kφ⋅Fi1'+Fi2'

где KS — коэффициент фазовой компенсации;9

Kφ — коэффициент учитывающий угол поворота ведомого колеса;

Fi1 и Fi2 — допуски на кинематическую погрешность шестерни и колеса.

Допуски на кинематическую погрешность определяются по формуле:

Fi'=Fp+ff

где Fp — допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса;

ff — допуск на погрешность профиля зуба.

Произведем расчет для всех передач:

F1'=F3'=F5'=F7'=24+10=34 мкм

F2'=F4'=30+10=40 мкм

F6'=F8'=42+10=52 мкм

Fiomin12'=0.71⋅0.8⋅0.5⋅34+40=21.1 мкм

Fiomin34'=0.71⋅0.8⋅0.25⋅34+40=10.5 мкм

Fiomin56'=0.71⋅0.8⋅0.25⋅34+52=12.2 мкм

Fiomin78'=0.71⋅0.8⋅0.38⋅34+52=18.6 мкм

Угловая погрешность элементарной передачи определяется по формуле:

δφi0=6.88⋅Fi0'm⋅z

где Fi0'— кинематическая погрешность;

m — модуль зацепления;

z — число зубьев ведомого звена.

Переведем погрешность в угловые минуты:

δφmin12=6.88⋅21.10.5⋅50=5.8'

δφmin34=6.88⋅10.50.5⋅75=1.9'

δφmin56=6.88⋅12.20.5⋅100=1.7'

δφmin78=6.88⋅18.60.7⋅140=1.4'

Максимальное значение кинематической погрешности определяется по

формулам:

Fi0max '=K⋅Kφ(Fi1'2+EM12+Fi2'2+EM22)

где K — коэффициент фазовой компенсации;

Fi1' и Fi2'— допуски на кинематическую погрешность шестерни и колеса;

Kφ— коэффициент учитывающий угол поворота ведомого колеса;

EM1и EM2— погрешности монтажа шестерни и колеса.

Примем погрешность монтажа равной 0.

Тогда:

Fi0max12 '=0.96⋅0.5342+02+402+02=35.6 мкм

Fi0max34 '=0.96⋅0.25342+02+402+02=17.8 мкм

Fi0max56 '=0.96⋅0.25342+02+522+02=20.6 мкм

Fi0max78 '=0.96⋅0.37342+02+522+02=30.5 мкм

Переведем погрешность в угловые минуты:

δφmax12=6.88⋅35.60.5⋅50=9.8'

δφmax34=6.88⋅17.80.5⋅75=3.3'

δφmax56=6.88⋅20.60.5⋅100=2.8'

δφmax78=6.88⋅30.50.7⋅140=2.1'

Вывод: кинематическая погрешность зависит от угла поворота ведомого звена.

- Расчет погрешности мертвого хода

Минимальное значение мёртвого хода определяется по формуле:

jtmin=jnmin cosα⋅cosβ

где jn min — минимальное значение гарантированного бокового зазора

соответствующей передачи;

α = 20° — угол исходного профиля колеса;

β = 0°— угол наклона боковой стороны профиля.

Расчет для всех передач:

jtmin12=9cos20°cos0 =10 мкм

jtmin34=16cos20°cos0 =16 мкм

jtmin56=19cos20°cos0 =20 мкм

jtmin78=30cos20°cos0 =32 мкм

Переведем погрешность в угловые минуты:

jφmin12=6.88⋅100.5⋅50=2.7'

jφmin34=6.88⋅160.5⋅75=2.9'

jφmin56=6.88⋅200.5⋅100=2.8'

jφmin78=6.88⋅320.7⋅140=2.2'

Для выбранных шарикоподшипников максимальный радиальный зазор 𝐺𝑟 = 13 мкм.

Максимальное значение мёртвого хода определяется по формуле:

jtmax=0.7EHSш+EHSк+0.5⋅THш2+THк2+2⋅fa2+∆pш2 +∆pк2

где EHS — наименьшее смещение исходного контура зубчатого колеса;

TH — допуск на смещение исходного контура зубчатого колеса;

fa — допуск на отклонение межосевого расстояния передачи;

Δp — радиальный зазор в опорах зубчатого колеса.

Тогда:

jtmax12=0.718+22+0.5⋅382+452+2⋅202+0+132=80 мкм

jtmax34=0.724+36+0.5422+602+2⋅322+132+132=113 мкм

jtmax56=0.724+42+0.5422+602+2⋅352+132+132=120 мкм

jtmax78=0.732+64+0.5562+702+2⋅602+132+132=174 мкм

Переведем в угловые минуты:

jφmax12=6.88⋅800.5⋅50=22'

jφmax34=6.88⋅1130.5⋅75=20.7'

jφmax56=6.88⋅1200.5⋅100=16.5'

jφmax78=6.88⋅1740.7⋅140=12.2'

Проверка: для всех передач максимальное значение погрешности мертвого хода больше минимального значения.

- Погрешность упругого скручивания валов

Погрешность мертвого хода передачи, обусловленная скручиванием валов, определяется по формуле:

∆φ=2⋅Mкр⋅lG⋅Jp

где Mкр — крутящий момент на валу;

l — длина рабочего участка вала;

G = 8·104МПа — модуль упругости второго рода для стали;

Jp — полярный момент инерции сечения.

Полярный момент инерции определяется по формуле:

Jp ≈ 0.1 · d4

где d — диаметр вала

dII = dIII = dIV  = 4 мм

dV=7 мм

Длина рабочего участка вала:

lII=11.5 мм

lIII=8.7 мм

lIV=13.5 мм

lV=25 мм

Момент на валах:

МII=2.4 Нмм

МIII=14 Нмм

МIV=108 Нмм

МV=810 Нмм

Произведем расчет для всех валов:

JpII=JpIII=JpIV=25.6⋅10-12 м4

JpV=240.1⋅10-12 м4

∆φII=2⋅0.0024⋅0.0128·104⋅106⋅25.6⋅10-12=0.00003 рад

∆φIII=2⋅0.014⋅0.0098·104⋅106⋅25.6⋅10-12=0.00012 рад

∆φIV=2⋅0.108⋅0.00148·104⋅106⋅25.6⋅10-12=0.00015 рад

∆φV=2⋅0.810⋅0.0258·104⋅106⋅240.1⋅10-12=0.0021 рад

Переведем значение погрешности из радиан в угловые минуты:

∆φII'=180⋅60⋅0.00003π=0.10'

∆φIII'=180⋅60⋅0.00012π=0.41'

∆φIV=180⋅60⋅0.00015π=0.52'

∆φV=180⋅60⋅0.0021π=7.2'

Суммарная погрешность от скручивания валов:

∆φ '=7.21+0.588+0.418⋅8+0.108⋅8⋅6=7.28'

- суммарная кинематическая погрешность по вероятностному методу

Суммарная погрешность определяется выражением:

δφP=EV φ+t1⋅j=1nξ⋅Vjφ2

где ξj — передаточный коэффициент j-той элементарной передачи;

— коэффициент, учитывающий процент брака;

Vjφ=δφmaxj-δφminj

где δφmaxj, δφminj  — максимальное и минимальное значение δφ

EV φ=j=1nξjδφmaxj+δφminj2

Произведем расчет для всех передач:

V12φ=9.8'-5.8'=4'

V34φ=3.3'-1.9'=1.4'

V56φ=2.8'-1.7'=1.1'

V78φ=2.1'-1.4'=0.7'

E12 φ=18⋅8⋅6⋅9.8+5.82=0.02'

E34 φ=18⋅8⋅3.3+1.92=0.041'

E56 φ=18⋅2.8+1.72=0.28'

E87 φ=2.1+1.42=1.75'

EV φ=0.02+0.041+0.28+1.75=2.1

δφP=2.1+0.4248⋅8⋅62+1.48⋅82+1.182+0.72=2.4'

- Суммарная погрешность мертвого хода по вероятностному методу

Суммарная погрешность определяется выражением:

δj∑P=EV φ+t2j=1nξ⋅Vjj2

где ξj — передаточный коэффициент j-той элементарной передачи; 𝑡2 — коэффициент, учитывающий процент брака;

Vjj = jφmax j - jφminj

где jφmax j, jφminj— максимальное и минимальное значение погрешности МХ для j-той элементарной передачи в угловых минутах;

EV j=j=1nξjjφmaxj+jφminj2

V12j=22-2.7=19.3'

V34j=20.7-2.9=17.8'

V56j=16.5-2.8=13.7'

V78j=12.2-2.2=10'

E12 j=18⋅8⋅6⋅22+2.72=0.03'

E34 j=18⋅8⋅20.7+2.92=0.18'

E56 j=18⋅16.5+2.82=1.2'

E87 j=⋅12.2+2.22=7.2'

EV j=0.03+0.18+1.2+7.2=8.61

δjP=8.61+0.3919.38⋅8⋅62+17.88⋅82+13.782+102=12.6'

- Общая погрешность. Анализ результатов

Общая погрешность положения выходного вала ЭМП, определенная по вероятностному методу, задается выражением:

ΔΣ= δφΣР + δjΣР + Δφ΄Σ

где 𝛿𝜑𝛴Р — суммарная кинематическая погрешность

𝛿𝑗𝛴Р — суммарная погрешность мертвого хода

Δφ΄𝛴 — суммарная погрешность от скручивания валов.

Общая погрешность положения выходного вала ЭМП не должна превышать заданную погрешность с некоторым коэффициентом запаса:

∆  ≤ δ0Sn

где [δ0S] — заданная по ТЗ погрешность положения выходного вала; 𝑛 — коэффициент запаса 𝑛 = 1,05 … 1,5.

∆ = 7.28+2.4+12.6=22.3

n= 2522.3≈1.12

Анализ результатов: Полученный ЭП подходит по точности, заданной в ТЗ, с коэффициентом запаса 1.12

- Проверочный силовой расчет

КПД цилиндрических прямозубых передач внешнего зацепления:

ηi,i+1=1-π⋅f⋅εν⋅C⋅12⋅1zi+1zi+1 ,

Где εν=1.5 – коэффициент перекрытия

f=0.06 – коэффициент трения для колеса из закаленной стали

С=F+2.92F+0.174 – коэффициент нагрузки

F=2Mi+1di+1 – окружная сила, Н. Если F>30 H=>C=1

МVΣ=810 Нмм

МIVΣ=108 Нмм

МIIIΣ=14 Нмм

МIIΣ=2.4 Нмм

МIΣ=0.6 Нмм

F2=2⋅2.450=0.096 H

F4=2⋅1475=0.37 H

F6=2⋅108100=2.16 H

F8=2⋅810140=11.6 H

С12=0.096+2.920.096+0.174=11.2

С34=0.37+2.920.37+0.174=6.0

С56=2.16+2.922.16+0.174=2.18

С78=11.6+2.9211.6+0.174=1.23

η12=1-3.14⋅0.06⋅1.5⋅11.2⋅12125+1100=0.921

η34=1-3.14⋅0.06⋅1.5⋅6.0⋅12125+1150=0.960

η56=1-3.14⋅0.06⋅1.5⋅2.18⋅12125+1200=0.986

η78=1-3.14⋅0.06⋅1.5⋅1.23⋅12125+1200=0.992

Моменты инерции ЗК рассчитывают по формуле:

J=π⋅b⋅d4⋅ρ⋅10-1232

где d – диаметр звена, мм;

b – толщина, мм;

ρ – плотность, г/см3 .

J1=3.14⋅7.4⋅12.54⋅7.8⋅10-1232=1.3⋅10-7 кг⋅м2

J2=3.14⋅3⋅504⋅7.8⋅10-1232=4.8⋅10-6 кг⋅м2

J3=3.14⋅3.5⋅12.54⋅7.8⋅10-1232=6.5⋅10-8 кг⋅м2

J4=3.14⋅3⋅754⋅7.8⋅10-1232=7.2⋅10-5 кг⋅м2

J5=3.14⋅3.5⋅12.54⋅7.8⋅10-1232=6.5⋅10-8 кг⋅м2

J6=3.14⋅3⋅1004⋅7.8⋅10-1232=2.3⋅10-4 кг⋅м2

J7=3.14⋅4.9⋅17.54⋅7.8⋅10-1232=3.5⋅10-7 кг⋅м2

J8=3.14⋅4.2⋅1404⋅7.8⋅10-1232=1.23⋅10-3 кг⋅м2

Момент инерции двигателя:

| Jр | 1.7 ⋅ 10-6кгּ м2 |
| --- | --- |

Расчет момента инерции муфты:

Округлим в большую сторону, приняв ее форму как усеченного конуса:
Jм=mM310R12-R22-r2 , mM=ρ⋅πr⋅H+H⋅R1-R2

Где R1 -радиус прижимного диска муфты

R2- радиус гайки

r – радиус вала

ρ – плотность, 7800кгм3

mM=7800⋅3.143.5⋅30+30⋅42-16⋅10-6=216.4 г=0.2 кг

Jm=216.4⋅310422-162-3.52⋅10-9=9.5⋅10-5кг⋅м2

МΣ*=0.3+ 0.1·5=0.8 НМ=800Нмм

ε8=5 с-2=31.4радс2

МΣV*=МΣ*ηподш+εнJ8+Jм=0.80.96+31.41.23⋅10-3+9.5⋅10-5=0.87 НМ

МΣIV*=МΣV*ηподш⋅η78⋅i78+εнJ7+J6=

=0.870.96⋅0.992⋅8+31.4⋅8⋅3.5⋅10-7+2.3⋅10-4=0.172 НМ

МΣIII*=МΣIV*ηподш⋅η56⋅i56+εнJ5+J4=

=0.1720.96⋅0.986⋅8+31.4⋅8⋅8⋅6.5⋅10-8+7.2⋅10-5=0.167 НМ

МΣII*=МΣIII*ηподш⋅η34⋅i34+εнJ3+J2=

=0.1670.96⋅0.921⋅4+31.4⋅8⋅8⋅6⋅6.5⋅10-8+1.3⋅10-7=0.049 НМ

МΣI*=МΣII*η12⋅i34+εнJ1+Jр=

=0.0490.960⋅6+31.4⋅8⋅8⋅6⋅4⋅1.7 ⋅ 10-6+4.8⋅10-6=0.047 НМ

Проверочный расчет на изгибную прочность:

Для открытых передач модуль зацепления определяется из изгибной прочности:

m=Km3M·YF·Kz·ψm·[σF]

где Km = 1,4 — коэффициент для прямозубых колёс [9];

M — крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо (по данным силового расчёта);

YF — коэффициент формы зуба для прямозубых цилиндрических колёс.

z — число зубьев рассчитываемого колеса;

K = 1,1 — коэффициент расчётной нагрузки [9];

ψm = 10 — коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач [рекомендованный диапазон 3..16];

[σF] — допускаемое напряжение изгиба.

Рассчитанные ранее в 5 главе отношения:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yf | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 |
| YF/[σF] | 3.98111.8==0.0356 | 3.75110.1==0.0341 | 3.98111.8==0.0356 | 3.75110.1==0.0341 | 3.98111.8==0.0356 | 3.75182.7==0.0205 | 3.98191.6==0.0208 | 3.75228.9==0.0163 |

Т.К. расчёт производится по тому зубчатому колесу (из пары шестерня – зубчатое колесо), для которого отношение  YFσF больше. Модуль зацепления для каждой пары колёс должен быть не менее:

m12=1.4357·3.98·1.125·10·111.8=0.29 мм

m34=1.43199·3.98·1.125·10·111.8=0.44 мм

m56=1.43167·3.98·1.125·10·111.8=0.42 мм

m78=1.43172·3.98·1.125·10·111.8=0.42 мм

Таким образом, подобранные ранее модули зацепления цилиндрических зубчатых передач подходят:

m12=m34=m56=0.5

m78=0.7

- Расчет на быстродействие

Проверочный расчет заключается в определении времени разгона и

выбега. Примем, что

tp=3Tэм

Где Tэм- электромеханическая постоянная:

Tэм=JпрwномMп-Мст пр

Где wном=2500 рад/с- номинальная скорость вращения двигателя

Mп=54 Н мм- пусковой момент двигателя

Мст пр- 0.00023 НМ – статический момент нагрузки на валу двигателя

Jпр – приведенный к валу двигателя момент инерции ЭП:

Jпр=J1+J2+J3i122+J4+J5i12⋅i342 +J6+J7i12⋅i34⋅i562+J8+JMi12⋅i34⋅i56⋅i782

J1=1.3⋅10-7 кг⋅м2

J2=1.4⋅10-5 кг⋅м2

J3=J5=6.5⋅10-8 кг⋅м2

J4=7.2⋅10-5 кг⋅м2

J6=2.3⋅10-4 кг⋅м2

J7=3.5⋅10-7 кг⋅м2

J8=1.23⋅10-3 кг⋅м2

Jm=9.5⋅10-5кг⋅м2

Jпр=1.3⋅10-7+1.4⋅10-5+6.5⋅10-842+7.2⋅10-5+6.5⋅10-84⋅62+

+2.3⋅10-4+3.5⋅10-74⋅6⋅82+1.23⋅10-3+9.5⋅10-54⋅6⋅8⋅82=1.14⋅10-6 кг м2

tр=3Tэм=3JпрwномMп-Мст пр=3⋅1.14⋅10-6⋅25000.054- 0.00023=0.159 сек

Вывод: время разгона 0.159 сек

- Проверочный расчет на контактную прочность

Максимальные расчетные контактные напряжения должны быть меньше предельно допустимых:

σН≤[σН]

Контактные напряжения в зубчатой передаче определяются выражением:

σН=ZH⋅ZM⋅Zξ⋅M2⋅K1+i1222b2⋅i122⋅aw122

Где b2 ширина зуба

i12-передаточное отношение

aw12 – межосевое расстояние

К – коэффициент компенсации неточности моментов, задается из допущений; примем из рекомендованных 1.3 … 1.5 значений k=1.4

ZH – коэффициент, учитывающий форму соприкасающихся поверхностей, при  α=20°

ZH=22cosα⋅sinα=1.76

ZM – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов колес

ZM=Eпрπ1-ν2=270Н12м

Где υ=0.3 коэффициент Пуассона для стали

Zξ  - коэффициент, учитывающий влияние торцевого перекрытия зубьев, из рекомендаций примем 0.9

σ12=1.76⋅270⋅0.9199⋅1.41+422⋅6⋅42⋅31.252 =82.4 МПа

σ34=1.76⋅270⋅0.9167⋅1.41+622⋅3⋅62⋅43.752 =71.19  МПа

σ56=1.76⋅270⋅0.9172⋅1.41+822⋅3⋅82⋅56.252 =54.19  МПа

σ78=1.76⋅270⋅0.9870⋅1.41+822⋅4.2⋅82⋅78.752 =73.57  МПа

Допустимые напряжения для стали 45:

σВk=600 МПа

σТk=355 МПа

Допустимые напряжения для стали 35:

σВШ=530 МПа

σТШ=315 МПа

Вывод: контактные напряжения меньше допустимых. Условие прочности выполнено.

- Проверочный расчет на прочность при кратковременных нагрузках

Статическая прочность зубьев при перегрузках моментом M проверяется по условию:

σНKпер≤σНмах

σизгKпер≤σизгмах

Где Kпер – коэффициент перегрузки

σН  - максимальные расчетные контактные напряжения при циклическом нагружении

σизг  - максимальные расчетные изгибные напряжения при циклическом нагружении

σНмах - предельно допустимые контактные напряжения при кратковременных перегрузках

σизгмах – предельно допустимые изгибные напряжения при кратковременных перегрузках

Коэффициент перегрузки рассчитывается по формуле

Kпер=МпМ∑I

Где Мп – пусковой момент двигателя

МI – суммарный момент нагрузки, приведенный к валу двигателя

– коэффициент компенсации неточности моментов, задается из допущений, k = 1,3…1,5. Примем k = 1,4;

Для прирабатываемых ЗК:

σизг≈0.8σТ

σН≈2.8σТ

Где σТ – предел текучести зубчатого колеса.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yf | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 | 3.98 | 3.75 |

σизг1=2MIYF1Km123z2ψm1 =2⋅57⋅3.98⋅1.40.53⋅25⋅10 =20.32 МПа

σизг2=2MIIYF2Km123z2ψm1 =2⋅199⋅3.75⋅1.40.53⋅100⋅10 =16.72 МПа

σизг3=2MIIIYF3Km343z3ψm1 =2⋅199⋅3.98⋅1.40.53⋅25⋅10 =70.96 МПа

σизг4=2MIVYF4Km343z4ψm1 =2⋅167⋅3.75⋅1.40.53⋅150⋅10 =9.35 МПа

σизг5=2MVYF5Km563z5ψm1 =2⋅167⋅3.98⋅1.40.53⋅25⋅10 =59.56 МПа

σизг6=2MIVYF6Km563z6ψm1 =2⋅172⋅3.75⋅1.40.53⋅200⋅10 =7.22 МПа

σизг7=2MVIIYF7Km783z7ψm1 =2⋅172⋅3.98⋅1.40.73⋅25⋅10 =22.35 МПа

σизг8=2MVIIIYF8Km783z8ψm1 =2⋅870⋅3.75⋅1.40.73⋅200⋅10 =13.32 МПа

σизгmax  1 ≈0.8σТ=355⋅0.8=284 МПа

σизгmax  2 ≈0.8σТ=315⋅0.8=252 МПа

Kпер12=σизгmax σизг12=25216.72≈15

Kпер34=σизгmax σизг12=2529.35≈27

Kпер56=σизгmax σизг12=2527.22≈35

Kпер78=σизгmax σизг12=25213.32≈19

σHмах1=355⋅2.8=994 МПа

σHмах2=315⋅2.8=882 МПа

σН1=1.76⋅270⋅0.9199⋅1.41+422⋅3⋅42⋅31.252

σН1=1.76⋅270⋅0.957⋅1.41+422⋅6⋅42⋅31.252 =44.1 МПа

σН2=1.76⋅270⋅0.9199⋅1.41+422⋅3⋅42⋅31.252 =116.6 МПа

σН3=1.76⋅270⋅0.9199⋅1.41+622⋅3.5⋅62⋅43.752 =71.9  МПа

σН4=1.76⋅270⋅0.9167⋅1.41+622⋅3⋅62⋅43.752 =71.2  МПа

σН5=1.76⋅270⋅0.9167⋅1.41+822⋅3.5⋅82⋅56.252 =49.4  МПа

σН6=1.76⋅270⋅0.9172⋅1.41+822⋅3⋅82⋅56.252 =54.2  МПа

σН7=1.76⋅270⋅0.9172⋅1.41+822⋅4.9⋅82⋅78.752 =30.3  МПа

σН8=1.76⋅270⋅0.9870⋅1.41+822⋅4.2⋅82⋅78.752 =73.6  Мпа

Kпер12=σизгmax σизг12=99444≈22

Kпер34=σизгmax σизг12=88271≈12.4

Kпер56=σизгmax σизг12=88249.4≈18

Kпер78=σизгmax σизг12=88230≈30

Вывод: допустимый коэффициент перегрузки для передач от двигателя до предохранительной муфты: К = 12.4, выбранный ранее коэффициент предохранения K = 1.4

Проверочный расчет шпонки муфты

Основным критерием работоспособности шпоночных соединений

является прочность. Размеры шпонок и пазов подобраны так, что прочность их на срез и изгиб обеспечивается, если выполняется условие прочности на смятие, поэтому основной расчет шпоночных соединений – расчет на смятие. Проверку шпонок на срез в большинстве случаев не проводят. При расчете допускают, что нагрузка распределяется равномерно.

Расчет произведем для шпонки 3х3х6 ГОСТ 23360-78

σсм=4Мкрh⋅l⋅d≤σсм

где 𝜎см – напряжение смятия, Мпа;

𝑀кр – крутящий момент;

d – диаметр вала;

h – высота шпонки;

l – длина шпонки.

τ=2Мкрb⋅l⋅d

где 𝜏 – напряжение среза;

b – ширина шпонки.

σсм=4⋅8703⋅6⋅12 ≈16.1 МПа

τ=28703⋅6⋅12≈8.05 МПа

Выберем материал для шпонки сталь 45.

[σсм] = 50 МПа

τ= 90Мпа

Вывод: рассчитанные значения получились меньше допускаемых,

поэтому шпонка выбрана правильно.

Проверочный расчет шпонки двигателя

Расчет произведем для шпонки 1х1.4х3 ГОСТ 23360-78

σсм=4Мкрh⋅l⋅d≤σсм

где 𝜎см – напряжение смятия, Мпа;

𝑀кр – крутящий момент;

d – диаметр вала;

h – высота шпонки;

l – длина шпонки.

τ=2Мкрb⋅l⋅d

где 𝜏 – напряжение среза;

b – ширина шпонки.

σсм=4⋅2231⋅3⋅4 ≈74.3 МПа

τ=22231.4⋅3⋅4≈26.5 МПа

Выберем материал для шпонки сталь 45.

[σсм] = 50 МПа

τ= 90Мпа

Вывод: рассчитанные значения получились меньше допускаемых,

поэтому шпонка выбрана правильно.

ПРОверочный расчет штифтового соединения

В нашем случае на штифтовое соединение действует только крутящий момент.

dш=1.13Mкрd⋅[τср]

Где d-диаметр вала

[τср] – допустимое напряжение на срезе

dш=2⋅Mкрd1-d2⋅[σсм]

Где d1-диаметр ступицы

Штифты изготавливают из стали 45 по ГОСТ 1050-88.

[τср] = 170 МПа

[σсм] = 420 Мпа

Произведем расчет для самого нагруженного штифта для 3 зубчатого колеса.

dш5=1.131994⋅170 ≈0.63 мм

dш5=2⋅ 1997-42⋅420 ≈0.11 мм

Штифт  Ø 1 мм проходит

Вывод: выбранные штифты проходят по расчету, поэтому штифты

выбраны правильно.

- Проверочный РАСЧЕТ ВАЛА V на прочность

21.1 Нахождение сил нагружения

Зубчатое колесо является цилиндрическим прямозубым. В прямозубых передачах полная нагрузка направлена по линии зацепления и может быть разложена на две составляющие: окружную силу Fокр и радиальную силу Fr. Окружная сила направлена по касательной к начальной окружности, а радиальная к центру ЗК. Угол между силами равен α.

Силы действующие колесо 8:

Fокр=2Mкрd8=2⋅870140=12.4 Н

Fr=tg α⋅Fокр=12.4⋅tg 20°=4.5 Н

21.2 Составим эпюры

Для осей YOZ:

4.5⋅35.65-Ra55.29=0

Ra=2.9 Н

4.5⋅19.64-Rb55.29=0

Rb=1.6 Н

Проверка: Ra+Rb=2.9+1.6=4.5=P1

Для осей XOZ:

12.4⋅35.65-Ra55.29=0

Ra=8.0 Н

4.5⋅19.64-Rb55.29=0

Rb=4.4 Н

Проверка: Ra+Rb=8+4.4=12.4=P1

Рассчитаем результирующие силы, действующие на опоры:

Ra=Rax2+Ray2=82+2.92=8.5 Н

Rb=Rax2+Ray2=4.42+1.62=4.7 Н

21.3 Расчеты

Геометрические характеристики опасного сечения:

Wp=π∙(D3)16-кручение

Wx=π∙(D3)32-изгиб

Согласно энергетической теории прочности:

σэкв=MизгWx2+3∙MкрWp2

Тогда:

Mcпр=Mизг 2+0,75∙Mкр2

Mcпр=(2852+572)+0,75∙8702=807 Н мм

σэкв=(2852+572π∙(73)322+3∙870π∙73162=23.9 Мпа

В качестве материала выберем сталь 45 с пределом выносливости при изгибе σ-1=280 МПа

σF≈σ-1n=2802=140 МПа-на изгиб

Где n = 2 коэффициент запаса

Тогда внешний диаметр сечения вала:

d≥3Mпр0.1[σ]

d≥38700.1∙140= 3,96 мм

Выбранный диаметр вала 7 мм подходит.

- Расчет вала V на изгибную жесткость

Недостаточная изгибная жесткость вала вызывает перекос зубчатых колес, а, следовательно, появление больших люфтов и в конечном итоге заклинивание передач. Поэтому диаметр вала также рассчитывается исходя из условия:

δрасч≤[δ] ,

где δрасч – расчетное значение прогиба вала в местах установки деталей, передающих силы и моменты, мм;

[δ] – предельно допускаемое значение прогиба вала, мм.

Вычислим интеграл Мора, с помощью метода Верещагина.

δ=1E⋅JF J1

E=2⋅105 МПа модуль упругости для стали.

J=πD464=3.14⋅8464=201

δxoz =12⋅105⋅201⋅285∙19.6∙12∙23∙12.8+285∙12∙35.7∙1223∙12.8=0.0011 мм

δyoz =12⋅105⋅201⋅57∙19.6∙12∙23∙12.8+57∙12∙35.7∙1223∙12.8=0.0003 мм

δ =0.00112+0.00032 =0.0012

В общем случае допускаемый прогиб принимают в пределах

δ≤0.0002…0.0003∙L,

где L – длина вала, мм. L = 55.3 мм.

Тогда примем: δ≤0.00025∙55.3=0.0138 мм

Из условия: δрасч≤[δ]

0.0012<0.0138 мм

Вывод: для общего случая допускаемый прогиб проходит, поэтому вал проходит критерий изгибной жесткости.

- Расчет опоры качения вала V

Режим работы с динамической нагрузкой. При динамическом режиме работы, в результате многократного воздействия циклических нагрузок, происходит усталостное выкрашивание рабочих поверхностей подшипников. В этом режиме расчет ведется по динамической грузоподъемности.

23.1 Эквивалентная динамическая нагрузка

Эквивалентную динамическую нагрузку для однорядных радиальных и радиально-упорных подшипников определяют по формуле:

,

где V – коэффициент вращения;

(V=1 – вращение внутреннего кольца, V=1,2 – вращение наружного кольца),

X, Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузки;

Kσ – коэффициент безопасности, учитывающий динамические нагрузки;

Kt – температурный коэффициент, учитывающий влияние температурного режима работы на долговечность подшипника.

Так как не заданы условия эксплуатации, принимаем:

Вращается внутреннее кольцо, значит: V=1.

Для опоры А:

FосFr=0< 0.35

Тогда x = 1; y = 0;

P = Fr = RA = 8.5 Н

Для опоры В:

FосFr=0<0.35

Тогда x = 1; y = 0;

P = Fr = RВ = 4.7 Н

23.1 Расчет цапфы на изгибную прочность

d≥Frλ2⋅0.1 [σ]

Где λ – коэффициент длины цапфы

Из рекомендаций λ = 0,5…1,2. Примем: λ = 1.

Для опоры А:

dА≥8.5∙12∙0.1∙140=0.55 мм

Для опоры B:

dВ≥4,7∙12∙0.1∙140=0.41  мм

Таким образом цапфа длиной 2 мм подходит

Из опыта прошлого семестра выберу подшипники MF137 фирмы NTN из-за простоты крепежа и отсутствия чрезмерного запаса хода. [3] (179 стр.)

Рисунок 3. Схема подшипника

Таблица 3. Параметры подшипника MF137

| d (мм) | 7 |
| --- | --- |
| D (мм) | 13 |
| D1 (мм) | 14.2 |
| B (мм) | 3 |
| С1 (мм) | 0.6 |
| r (мин) | 0.15 |
| Gr(мкм) | 13 |
| Номинальная радиальная грузоподъемность Н | 540 |
| Номинальная осевая грузоподъемность Н | 276 |
| Размер заплечиков вала (мм) | 8.0 – 8.2 |

23.2 Проверка подшипника по ресурсу

При подборе подшипников по динамической грузоподъемности используют эмпирическую зависимость:

,

,

где L и Lh – долговечность в млн. оборотах или в часах, соответственно;

С - динамическая грузоподъемность, Н;

Р – эквивалентная динамическая нагрузка, Н;

n – частота вращения подвижного кольца, об/мин.

Для опоры Б:

L10=CrPr3=5408.53=256⋅10-3 млн. об=

=256⋅10-3 ∙8⋅8⋅6⋅42500⋅60⋅106 ч= 2627>300 ч

Для опоры А:

L10=CrPr3=5404.73=1.56 млн. об=

=1.56 ∙8⋅8⋅6⋅42500⋅60⋅106 ч=15539 ч>300 ч

23.3 Расчет момента трения и КПД

Mтрr=fFrd2

f – коэффициент трения 0,001…0,002.

Mтр=0.002⋅4.7⋅72 +0.002⋅8.5⋅72  =0.92 Н∙мм

η=Mкр-MтрMкр=870-0.92870=0.998

- проверочный расчет вала IV на прочность

24.1 Нахождение сил нагружения

Силы действующие на колесо 6:

Fокр1= 2 Mкрdw=2 ∙172100=3.44 Н

Fr1=tgα⋅Fокр=3.44  tg20°=1.25 H

Учтем поворот на 45 градусов:

Fr1'=-3.44+1.25⋅22=-3.3 Н

Fокр1'=3.44-1.25⋅22=1.5 Н

Силы действующие на колесо 7:

Fокр2= 2 Mкрdw=2 ∙17217.5=20 Н

Fr2=tgα⋅Fокр2=19.7 tg20°=7.2 H

Найдем реакции опор

2.8⋅7.2-3.3⋅15.8+Ra21.5=0

Rax=1.5 Н

-3.3⋅5.7+7.2⋅18.7-Rb21.5=0

Rbx=5.4 Н

Проверка: -Ra+Rb=5.4-1.5=7.2-3.3

2.8⋅20+1.5⋅15.8-Ra21.5=0

Ray=3.7 Н

1.5⋅5.7+18.7⋅20-Rb21.5=0

Rby=17.8 Н

Проверка: Ra+Rb=17.8+3.7=21.5=20+1.5=Fокр1+Fокр2

Рассчитаем результирующие силы, действующие на опоры:

Ra=Rax2+Ray2=1.5 2+3.72=4 Н

Rb=Rax2+Ray2=5.42+17.82=18.6 Н

Вывод: опасное сечение С, если выбранный вал подходит в этом сечении, то подойдет и в остальных

24.2 Расчеты

При известных значениях изгибающего и крутящего моментов в опасном сечении вала можно рассчитать приведенный момент по формуле:

MCпр=(15.122+49.82)+0,75∙1722=157.8 Н∙мм

Изгиб σизг=MизгWx=Mизгx2+Mизгy2  0.1⋅d3=148.352+45.720.1⋅43=24.25 МПа

Чистое кручение τ=MкрWp=1720.2⋅43=13.4 МПа

Энергетическая теория прочности:

σэкв=σизгиб2+3τ2=24.252+3⋅13.42=33.56 МПа

Выберем материал сталь 45, из предыдущих расчетов

σэкв≤σ

σ-1=280 МПа

σ=σ-1n=2802=140 МПа

Где n = 2 коэффициент запаса

Тогда внешний диаметр сечения вала:

d≥3Mпр0.1[σ]

d≥3157.80.1∙140= 2.24 мм

Диаметр вала 4 мм выбран верно.

- Расчет вала IV на изГибную жесткость

Недостаточная изгибная жесткость вала вызывает перекос зубчатых колес, а, следовательно, появление больших люфтов и в конечном итоге заклинивание передач. Поэтому диаметр вала также рассчитывается исходя из условия:

δрасч≤[δ] ,

где δрасч – расчетное значение прогиба вала в местах установки деталей, передающих силы и моменты, мм;

[δ] – предельно допускаемое значение прогиба вала, мм.

Вычислим интеграл Мора, с помощью метода Верещагина.

δ=1E⋅JF J1

E=2⋅105 МПа модуль упругости для стали 45.

J=π⋅d464=π⋅4464=12.56

δxoz =12⋅105⋅12.56⋅8.1∙5.7∙12∙23∙2.62⋅5.718.7+12∙13∙8.11318.7 ∙2.62-13⋅∙12∙15.12⋅1318.7 ∙2.62+12∙15.12∙2.8∙23∙2.62==0.00012 мм

δyoz =12⋅105⋅12.5630.8∙5.7∙12∙23∙2.62⋅5.718.7+12∙13∙19∙1318.7 ∙2.62+12∙49.8∙13∙1318.7 ∙2.62+12∙49.8⋅2.8∙23∙2.62=0.00039 мм

δ =0.000122+0.000392 =0.00041 мм

В общем случае допускаемый прогиб принимают в пределах

δ≤0.0002…0.0003∙L,

где L – длина вала, мм. L = 21.5 мм.

Тогда примем: δ≤0.00025∙21.5=0.0054 мм

Из условия: δрасч≤[δ]

0.00041<0.0054 мм

Вывод: для общего случая допускаемый прогиб проходит, поэтому вал проходит критерий изгибной жесткости.

- Расчет опоры качения вала IV

Режим работы с динамической нагрузкой. При динамическом режиме работы, в результате многократного воздействия циклических нагрузок, происходит усталостное выкрашивание рабочих поверхностей подшипников. В этом режиме расчет ведется по динамической грузоподъемности.

26.1 Эквивалентная динамическая нагрузка

Эквивалентную динамическую нагрузку для однорядных радиальных и радиально-упорных подшипников определяют по формуле:

,

где V – коэффициент вращения;

(V=1 – вращение внутреннего кольца, V=1,2 – вращение наружного кольца),

X, Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузки;

Kσ – коэффициент безопасности, учитывающий динамические нагрузки;

Kt – температурный коэффициент, учитывающий влияние температурного режима работы на долговечность подшипника.

Так как не заданы условия эксплуатации, принимаем:

Вращается внутреннее кольцо, значит: V=1.

Для опоры А:

FосFr=0< 0.35

Тогда x = 1; y = 0;

P = Fr = RA = 4 Н

Для опоры В:

FосFr=0<0.35

Тогда x = 1; y = 0;

P = Fr = RВ = 18.6 Н

26.2 Расчет цапфы на изгибную прочность

d≥Frλ2⋅0.1 [σ]

Где λ – коэффициент длины цапфы

Из рекомендаций λ = 0,5…1,2. Примем: λ = 1.

Для опоры А:

dА≥4∙12∙0.1∙140=0.55 мм

Для опоры B:

dВ≥18.6∙12∙0.1∙140=0.69  мм

Таким образом выбранная ранее цапфа 2 мм подходит.

Из опыта прошлого семестра выберу подшипники F 633 фирмы NTN из-за простоты крепежа и отсутствия чрезмерного запаса хода. [3] (179 стр.)

Рисунок 3. Схема подшипника

Таблица 3. Параметры подшипника F 633

| d (мм) | 3 |
| --- | --- |
| D (мм) | 13 |
| D1 (мм) | 15 |
| B (мм) | 5 |
| С1 (мм) | 1 |
| r (мин) | 0.15 |
| Gr(мкм) | 13 |
| Номинальная радиальная грузоподъемность Н | 1300 |
| Номинальная осевая грузоподъемность Н | 485 |
| Размер заплечиков вала (мм) | 4.2 – 4.5 |

26.2 Проверка подшипника по ресурсу

При подборе подшипников по динамической грузоподъемности используют эмпирическую зависимость:

,

,

где L и Lh – долговечность в млн. оборотах или в часах, соответственно;

С - динамическая грузоподъемность, Н;

Р – эквивалентная динамическая нагрузка, Н;

n – частота вращения подвижного кольца, об/мин.

Для опоры Б:

L10=CrPr3=130018.63=341⋅10-3 млн. об=

=341⋅10-3  ∙8⋅6⋅42500⋅60⋅106 ч=436 ч>300 ч

Для опоры А:

L10=CrPr3=130043=34 млн. об=

=34∙8⋅6⋅42500⋅60⋅106  ч=43250 ч>300 ч

26.3 Расчет момента трения и КПД

Mтрr=fFrd2

f – коэффициент трения 0,001…0,002.

Mтр=0.002⋅4⋅42 +0.002⋅18.6⋅42  =0.091 Н∙мм

η=Mкр-MтрMкр=1300-0.0911300=0.99%

- проверочный расчет вала III на прочность

27.1 Нахождение сил нагружения

Силы действующие на колесо 4:

Fокр1= 2 Mкрdw=2 ∙16712.5=26.7 Н

Fr1=tgα⋅Fокр=3.44  tg20°=9.7 H

Учтем поворот на 15 градусов:

Fr1'=26.7sin15+9.7cos15 =16.3 Н

Fокр1'=26.7cos15-9.7sin15=23.3 Н

Силы действующие на колесо 5:

Fокр2= 2 Mкрdw=2 ∙16772.5=4.7 Н

Fr2=tgα⋅Fокр2=4.74 tg20°=1.7 H

Найдем реакции опор

8⋅1.7-23.3⋅16.5+Ra21.5=0

Rax=17.3 Н

-23.3⋅5+1.7⋅13.5+Rb21.5=0

Rbx=4.3 Н

Проверка: 17.3+4.3=23.3-1.7=0

-8⋅4.7-16.3⋅16.5+Ra21.5=0

Ray=14.3 Н

16.5⋅5+4.7⋅13.5-Rb21.5=0

Rby=6.7 Н

Проверка: 16.3+4.7=14.3+6.7=0

Рассчитаем результирующие силы, действующие на опоры:

Ra=Rax2+Ray2=17.3 2+14.32=22.4 Н

Rb=Rbx2+Rby2=4.32+6.72=8 Н

Вывод: опасное сечение С

27.2 Расчеты

При известных значениях изгибающего и крутящего моментов в опасном сечении вала можно рассчитать приведенный момент по формуле:

Mпр=(86.52+71.52)+0,75∙1672=183 Н∙мм

Изгиб σизг=MизгWx=Mизгx2+Mизгy2  0.1⋅d3=(86.52+71.52)0.1⋅43=17.5 МПа

Чистое кручение τ=MкрWp=1670.2⋅43=13.4 МПа

Энергетическая теория прочности:

σэкв=σизгиб2+3τ2=17.52+3⋅13.42=29 МПа

Выберем материал сталь 45, из условия

σэкв≤σ

σ-1=280 МПа

σ=σ-1n=2802=140 МПа

Где n = 2 коэффициент запаса

Тогда внешний диаметр сечения вала:

d≥3Mпр0.1[σ]

d≥310.1∙140= 0.41 мм

Диаметр вала 4 мм выбран верно.

- Расчет вала III на изГибную жесткость

Недостаточная изгибная жесткость вала вызывает перекос зубчатых колес, а, следовательно, появление больших люфтов и в конечном итоге заклинивание передач. Поэтому диаметр вала также рассчитывается исходя из условия:

δрасч≤[δ] ,

где δрасч – расчетное значение прогиба вала в местах установки деталей, передающих силы и моменты, мм;

[δ] – предельно допускаемое значение прогиба вала, мм.

Вычислим интеграл Мора, с помощью метода Верещагина.

δ=1E⋅JF J1

E=2⋅105 МПа модуль упругости для стали.

J=π⋅d464=π⋅4464=12.56

Вывод: опасное сечение С

δxoz' =12⋅105⋅12.56⋅71.5∙5∙12⋅  23∙3.85+12∙20∙13.5⋅23⋅13.516.5 ∙3.85-12⋅⋅0.5∙8.15⋅121-13.516.5 ∙3.85+12∙54.4∙8∙23∙3.85⋅816.5 =0.00040 мм

δyoz' =12⋅105⋅12.56⋅86.5∙5∙12⋅  23∙3.85-12∙50∙13.5⋅23⋅13.516.5 ∙3.85-12⋅⋅0.5∙34.3⋅121-13.516.5 ∙3.85+12∙34.4∙8∙23∙3.85⋅816.5 =0.00019 мм

δ =0.000442+0.000192 =0.00048 мм

В общем случае допускаемый прогиб принимают в пределах

δ≤0.0002…0.0003∙L,

где L – длина вала, мм. L = 31.7 мм.

Тогда примем: δ≤0.00025∙21.5=0.0054 мм

Из условия: δрасч≤[δ]

0.00048<0.0054 мм

Вывод: для общего случая допускаемый прогиб проходит, поэтому вал проходит критерий изгибной жесткости.

- Расчет опоры качения вала III

Режим работы с динамической нагрузкой. При динамическом режиме работы, в результате многократного воздействия циклических нагрузок, происходит усталостное выкрашивание рабочих поверхностей подшипников. В этом режиме расчет ведется по динамической грузоподъемности.

29.1 Эквивалентная динамическая нагрузка

Эквивалентную динамическую нагрузку для однорядных радиальных и радиально-упорных подшипников определяют по формуле:

,

где V – коэффициент вращения;

(V=1 – вращение внутреннего кольца, V=1,2 – вращение наружного кольца),

X, Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузки;

Kσ – коэффициент безопасности, учитывающий динамические нагрузки;

Kt – температурный коэффициент, учитывающий влияние температурного режима работы на долговечность подшипника.

Так как не заданы условия эксплуатации, принимаем:

Вращается внутреннее кольцо, значит: V=1.

Для опоры А:

FосFr=0< 0.35

Тогда x = 1; y = 0;

P = Fr = RA = 22.4  Н

Для опоры В:

FосFr=0<0.35

Тогда x = 1; y = 0;

P = Fr = RВ = 8 Н

29.2 Расчет цапфы на изгибную прочность

d≥Frλ2⋅0.1 [σ]

Где λ – коэффициент длины цапфы

Из рекомендаций λ = 0,5…1,2. Примем: λ = 1.

Для опоры А:

dА≥8∙12∙0.1∙140=0.53 мм

Для опоры B:

dВ≥22.4∙12∙0.1∙140=0.89  мм

Выберу аналогичные четвертому валу подшипники

Рисунок 29.1. Схема подшипника

Таблица 3. Параметры подшипника F 633

| d (мм) | 3 |
| --- | --- |
| D (мм) | 13 |
| D1 (мм) | 15 |
| B (мм) | 5 |
| С1 (мм) | 1 |
| r (мин) | 0.15 |
| Gr(мкм) | 13 |
| Номинальная радиальная грузоподъемность Н | 1300 |
| Номинальная осевая грузоподъемность Н | 485 |
| Размер заплечиков вала (мм) | 4.2 – 4.5 |

29.3 Проверка подшипника по ресурсу

При подборе подшипников по динамической грузоподъемности используют эмпирическую зависимость:

,

,

где L и Lh – долговечность в млн. оборотах или в часах, соответственно;

С - динамическая грузоподъемность, Н;

Р – эквивалентная динамическая нагрузка, Н;

n – частота вращения подвижного кольца, об/мин.

Для опоры Б:

L10=CrPr3=130022.43=195⋅10-3 млн. об=

=195⋅10-3   ∙6⋅42500⋅60⋅106 ч=391 ч>300 ч

Для опоры А:

L10=CrPr3=130083=4.29 млн. об=

=4.29∙6⋅42500⋅60⋅106 ч=986 ч>300 ч

29.4 Расчет момента трения и КПД

Mтрr=fFrd2

f – коэффициент трения 0,001…0,002.

Mтр=0.002⋅4⋅42 +0.002⋅1.7⋅42  =0.0228 Н∙мм

η=Mкр-MтрMкр=1300-0.02281300=0.999

На II валу нагрузка меньше, размеры такие же. С достаточной точностью можно утверждать что выбранный вал 4 мм и  подшипники F 633 на данный вал тоже подойдут

- Расчет размерной цепи при сборе редуктора

Рисунок 30.1 схема размерной цепи

Рисунок 30.2 влияние размеров

Назначим зазор: S=0+0,1+0,25мм

А1 = 2 мм – уменьшающее звено, i = 0.55

А2 =0.6 мм –  уменьшающее звено, i = 0.55

А3 = 22 мм –  уменьшающее звено, i = 1.31

А4 = 2 мм –  уменьшающее звено, i = 0.55

А5 = 26,6 мм – увеличивающее звено, i = 1.31,

где i – значение единицы допуска.

Рассчитаем коэффициент k:

k=TS0i,

где TS0-допуск на зазор, TS0=ESS0-EIS0=250-100=150 мкм

Тогда:

k=1500.55+0.55+1.31+0.55+1.31=35.13

Данное значение соответствует восьмому квалитету.

|  | IT8, мкм | IT9, мкм |
| --- | --- | --- |
| А1 = 2 мм | 14 | 25 |
| А2 = 0.6 мм | 14 | 25 |
| А3 = 22 мм | 33 | 52 |
| А4 = 2 мм | 14 | 25 |
| А5 = 26.6 мм | 33 | 52 |

Примем все размеры по IT8:

TS0≥TА1+TА2+TА3+TА4+TА5=

=14+14+33+14+33=108 мкм

150≥108 мкм

Условие выполняется, но есть запас, поэтому возьмем размеры А1 и А4 по IT9.

Тогда:

TS0≥TА1+TА2+TА3+TА4+TА5=

=25+14+33+25+14+33=145 мкм

150 мкм≥145 мкм

Назначим предельные отклонения:

А2=0.6-0,0140 мм

А3=33-0,0330 мм

А4=2-0,0250 мм

А5=330+0,033 мм

А1- считаем звеном увязки

ESS0=ESА5-EIA2-EIA3-EIA4-EIA1

EIA1= -ESS0+ESА5+EIA2+EIA3+EIA4=-250+33+25+33+14+14=-131 мкм

ESA1=EIA1+TА1=-131+25=-106 мкм

А1=1,5-0,131-0,106 мм

При полученных допусках на размеры будет гарантировано достигнут зазор 0,1..0,25 мм.

Приложение 1. Паспортные данные двигателя ДПР-52-Ф1-04

Приложение 2. спецификация общего вида

Приложение 3. спецификация общего сборочного чертежа

Приложение 4. спецификация редуктора в сборе

Приложение 5. спецификация двигателя в сборе

Приложение 6. спецификация вала 4 в сборе

Приложение 7. спецификация вала 5 в сборе

Список литературы

- Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Торгов А.М. Расчет электромеханического привода. Изд-во МГТУ, 1995, 132 с.

- Технические характеристики двигателей ДПР-72 исполнения Ф1; ДПР-72-Ф1-03; сайт компании «Электроника и Связь, поставка электронных компонентов» URL: https://eandc.ru/catalog/dpr-72-f1-03/

- RollingBearings.ru – каталог подшипников NTN (на сайте www.podshipnik.ru). - URL: https://www.podshipnik.ru/upload/iblock/217/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

- Буцев А.А., Еремеев А.И., Кокорев Ю.А. и др. Атлас конструкций ЭМП. Под ред. Тищенко О.Ф. Машиностроение, 1982.

- Буцев А.А., Кокорев Ю.А., Потапцев И.С. Учебное пособие по расчету ЭМП для студентов вечернего отделения с примерами применения 1984.

- Буцев А.А., Коваленко А.П., Котов А.Н. Проектирование приборных приводов. Изд-во МГТУ, 1988.

- Коваленко А.П., Буцев А.А., Выбор исполнительных электродвигателей приборных устройств. МВТУ, 1981.

- Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование. Под ред. Тищенко О.Ф. Высш. Школа. 1982, ч.1, ч.2.

- Пивораров В.Н., Шевцов Ю.А., Жаров В.А. Применение ЭВМ в курсовом проекте. МВТУ, 1985.